# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Exercício 3

# Controle automático da luz

No trânsito rodoviário, os sistemas de assistência ao motorista de nosso veículo podem causar acidentes - o trânsito seguinte não é avisado por um indicador ou por uma luz de freio. Portanto, o veículo agora está equipado com funções de iluminação.

## Tarefa de construção

Conecte os dois faróis dianteiros (farol baixo) em paralelo à saída O5 e a luz de inversão (branca) à saída O4. A luz de freio (vermelha) está conectada ao O3. O indicador esquerdo está conectado ao O7 e o direito ao O8.

## Tarefas de programação

Seu programa de controle com os sistemas de assistência ao motorista é agora estendido para incluir funções de iluminação automática.

1. Luz de ré

A luz de ré deve acender quando o motor gira para trás. Adicione um thread ao seu programa de controle.

2. Luz de freio

A luz de freio deve se acender quando o motor abranda.

2a. Adicione um thread ao seu programa.

2b. Para garantir que a luz de freio também seja notada pelo veículo atrás no caso de uma pequena desaceleração, ela deve permanecer acesa por 0,5 segundos.

2c. Ampliar a função da luz de freio levando em conta a força da desaceleração: Quanto maior o efeito de frenagem, mais brilhante a luz de freio deve acender.

3. Indicador

Os dois sinais de volta devem ser ativados automaticamente quando o ângulo de direção excede um determinado ângulo (aqui: Alavanca do servo em uma posição menor que 190 ou maior que 310). Nota: De acordo com as normas de trânsito rodoviário, um indicador deve piscar com uma freqüência de 1-2 Hz.

A informação sobre se o indicador está ativado deve ser trocada entre o programa principal e a linha através de um semáforo (aqui: uma variável de status compartilhada).

## Tarefas experimentais

1. Luzes de advertência de perigo

No caso de uma "parada de emergência" ou frenagem devido a um obstáculo, uma luz de advertência de perigo deve ser ativada.

Expanda seu segmento de pisca-pisca de acordo.

2. Feixe baixo

Os holofotes dianteiros e a luz traseira devem ser ligados automaticamente assim que escurecer (ver também tarefa 6 do Robotics TXT 4.0 Base Set).

Para isso, anexe o fototransistor ao seu veículo e conecte-o à entrada I7.

Programar o controle automático da luz como mais um thread.

Como a luz traseira também é usada como luz de freio, você só pode ativá-la com metade do brilho. Ajuste a luz de freio automático para que a luz traseira se acenda mais brilhante ao frear (ver tarefa de programação 2c acima).

Sistemas

# Tarefa 3: Controle automático da luz

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Concorrência.