# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções tarefa 2

# Rastreadores

As soluções dos estudantes são utilizar as subfunções da tarefa 1 para controlar o veículo. Ao programar o rastreador, uma variável de estado (“state”) deve ser usada para distinguir entre os estados, como na solução para a tarefa 8 do Robotics TXT 4.0 Base Set . Isto torna os programas muito claros e concisos.

As duas tarefas experimentais proporcionam uma compreensão do desenvolvimento e configuração de um controlador P e de um controlador PD. A saída e a ilustração gráfica dos valores medidos é de particular importância aqui.

## Tarefa de construção

Conexão dos sensores:

## Tarefas de programação

1. Rastreador com sensor de pista

Como o buggy na tarefa 8 do Robotics TXT 4.0 Base Set, o veículo Mecanum deve ser controlado para que os dois sensores IR do sensor de pista estejam centrados acima da linha preta, ou seja, ambos entregam o valor 0.

1a. Diagrama de transição de estado do seguidor de via (digital):

State-Transition_Diagram_Line_Follower.drawio

1b. Dependendo dos valores do sensor IR esquerdo e direito, ao estado variável de estado state é atribuído aos seguintes valores:

- state = 0 → na faixa (ambos os sensores fornecem o valor 0)

- state = 1 → A faixa está à esquerda (somente o sensor esquerdo tem o valor 0)

- state = 2 → A faixa está à direita (somente o sensor direito tem o valor 0)

- state = 3 → faixa perdida (ambos os sensores fornecem o valor 1)

|  | I8 (sensor esquerdo ) | I7 (sensor direito ) |
| --- | --- | --- |
| Linha preta (faixa) | 0 → state += 0 | 0 → state += 0 |
| Superfície clara | 1 → state += 2 | 1 → state += 1 |

Exemplo de leitura: Se o sensor esquerdo (I8) fornece o valor 0 e o direito (I7) o valor 1, então a pista está à esquerda do centro do veículo. O estado variável state recebe o valor 1, e neste estado o veículo deve ser dirigido para a esquerda para que o sensor fique novamente centrado sobre a pista.

A seguinte solução de exemplo utiliza as funções de navegação do veículo Mecanum programado na tarefa 1. Isto deixa o programa muito claro.

No início do laço, a variável de estado "estado" é definida para um valor de estado de {0, 1, 2, 3} dependendo dos valores dos dois sensores IR.

Extrato do programa (exemplo):

Mecanum_Line_Follower_digital.ft

1c. A velocidade do seguidor de pista pode ser aumentada selecionando a velocidade principal ("velocidade") o mais alta possível e reduzindo a diferença de velocidade dos motores ao dirigir, ou seja, ajustando a velocidade "lenta" para que o seguidor de pista simplesmente não perca a pista em curvas.

Nota: O rastreador digital também pode ser entendido como um controlador de três pontos que controla a velocidade dos motores dependendo dos três estados "à esquerda da pista", "na pista" e "à direita da pista". A faixa na qual ambos os sensores IR fornecem o setpoint "0" (ou seja, ambos estão diretamente acima da pista) também é chamada de histerese .

2. Rastreador com detecção de obstáculos

Depois de desviar, a linha atrás do obstáculo pode ser encontrada novamente por um

- Viagem lateral novamente (desvantagem: a profundidade do obstáculo não é conhecida, portanto o obstáculo pode ser raspado ou a linha pode ser perdida se houver uma curva apertada diretamente atrás dele; vantagem: uma linha reta é encontrada na posição correta).

- Movimento diagonal (desvantagem: o obstáculo pode ser raspado; é mais provável que a linha seja perdida; vantagem: uma linha reta é encontrada na orientação correta para o movimento posterior)

- 45°-90° volta seguida de uma corrida em linha reta (desvantagem: o obstáculo pode ser raspado, a linha perdida ou a corrida pode continuar na direção errada uma vez que a linha tenha sido encontrada)

- Dando a volta ao obstáculo (desvantagem: o movimento pode continuar na direção errada se a linha for encontrada)

Extrato do programa (exemplo):

…

Mecanum_Line_Follower_Obstacle_digital.ft

3. Rastreador com controle de cores

Conexão da câmera:

3b. Extrato do programa (exemplo):

Mecanum_Line_Follower_with_Color_Detection_digital.ft

## Tarefas experimentais

Conexão dos sensores:

1. Rastreador com controlador proporcional

O detector de linha da câmera fornece o desvio do centro da janela de detecção.

Configuração de detecção de linha:

Como as áreas de cor podem ser detectadas como uma linha, a detecção de linha deve ser configurada para pelo menos duas linhas.

1a. Circuito de controle:

y: Posição do ponto central da pista na imagem da câmera

Sistema controlado

u: Velocidade dos motores de direção

Controlador

e: Desvio da faixa do centro da imagem

w: Especificação: Faixa no centro da imagem

d: Curva

Regelkreis_Mecanum_Spurfolger.drawio

1b. Extrato do programa (exemplo):

Mecanum_Line_Follower_P_Controller.ft

Mecanum_Line_Follower_P_Controller.ft

Multiplicado pelo fator de proporcionalidade kp a posição é adicionada ou subtraída à velocidade do motor na curva à esquerda ou à direita (Função turn) de tal forma que o desvio da faixa de rodagem diminui com a mudança de direção. Dependendo do posicionamento vertical do detector de linha na configuração da câmera, a largura mínima e máxima da linha pode ter que ser ajustada no programa.

1c. Resultados de medição do Controlador P (com kp∊{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}):

Mecanum_Line_Follower_with_P_Controller_Results.jpg

A linha vermelha com kp=6 oscilação mais rápida depois de aproximadamente 1,7 segundos sem oscilação durante um segunda vez. Com kp=8 (linha azul escura), o controlador oscila.

2. Rastreador com controlador PD

O elemento D do controlador PD é a mudança no desvio multiplicado pelo fator diferencial kd.

Programa (Exemplo):

Mecanum_Line_Follower_with_PD_Controller.ft

Resultados de medição do Controlador PD (com kd∊{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5}):

Mecanum_Line_Follower_with_PD_Controller_Results.jpg

Com o fator diferencial kd=1.75 o amortecimento do excesso foi mais eficaz nos testes realizados. O valor pode variar de modelo para modelo, dependendo da posição da detecção da linha na imagem da câmera e das pequenas diferenças de design.

Sistemas

# Tarefa 2: Rastreadores

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Folha de curso com linha preta reta , 2 cm de largura

Folha de curso com linha preta, 2 cm de largura, círculo fechado (da Robotics TXT 4.0 Base Set)

Obstáculo (caixa de papelão, lata, ...)

## Informações adicionais

[1]	FRC Team 2605 (Bellingham, WA): How a Mecanum Drive Works. github.io

[2]	Wikipedia: Máquina de estado finito (estado da máquina)

[3]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[4]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/

[5]	Wikipedia: Engenharia de controle.

[6]	Wikipedia: Controlador.

[7]	RN-Wissen: Engenharia de controle.

[8]	Tim Wescott: PID without a PhD. Embedded Systems Programming, 10/2000, S. 86-108.