Name: ________________	Klasse: _____	Datum: ________

Aufgaben – Intelligente Schranke

Um das Intelligente Schranke richtig zu verwenden, wird empfohlen, zunächst das Teachable Machine-Modell und die zugehörigen Aufgaben zu betrachten. Die Grundlagen des Lernprozesses werden dort erklärt.

Konstruktionsaufgabe

Baue das Modell nach Versuchsanleitung. Bei den nachfolgenden Aufgaben werden wir viel mit der Kamera arbeiten. Damit unsere künstliche Intelligenz gut trainiert werden kann, solltest Du bei den folgenden Experimenten auf gute Lichtverhältnisse achten.

Experimentieraufgaben

Wie im vorherigen Modell programmieren wir in diesem Modell nur wenig. Wir verwenden fertige Programme, um besser zu verstehen, wie neuronale Netze funktionieren, was sie beeinflusst und was sie besser oder schlechter macht. Jetzt weißt du, welche Aufgaben du ausführen musst, wie du die Teachable Machine-Website nutzt, um neue Bilder zu trainieren, und wie du die Modelle auf den Controller hochlädst. Wenn du Fragen hast, schau dir das Material "Teachable Machine" an.

In diesem Fall gibt es zwei Programme, die du verwenden musst: VisionComputing_Barrier1, um die Daten zu sammeln, und VisionComputing_Barrier2, um das neue Modell zu verwenden.

Aufgabe 1: Die Schranke:

In diesem Fall klassifizieren wir nur zwei Objekte, die wir vor der Kamera zeigen. Ein Objekt öffnet die Schranke, das andere nicht. Wie funktioniert das Programm? Wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, macht die Kamera ein Foto und zeigt es auf dem Bildschirm an. Dann musst du klassifizieren, ob dieses Objekt die Schranke öffnen sollte oder nicht. Mach ein Foto von dem Objekt, das die Schranke öffnen sollte, und ein weiteres, das sie nicht öffnen sollte. Wenn du fertig bist, probiere es aus und schau, wie gut es funktioniert.

Kannst du eine Wahrheitstabelle verwenden, um zu sehen, wie gut das Netzwerk mit Objekten funktioniert?

|  | Öffnet | Geht nicht auf |
| --- | --- | --- |
| Sollte er geöffnet werden? | TP: | FN: |
| Sollte nicht geöffnet werden | Berufsausbildung: | TN: |

Accuracy=TP+TNTP+TN+FP+FN

Verwenden Sie die Wahrheitstabelle, um die Genauigkeit zu berechnen und zu sehen, wie gut sie funktioniert. Das hilft uns zu sehen, wie gut die Ergebnisse danach sind.

Aufgabe 2: Training verbessern:

Wie war das Training? Vielleicht lief es doch nicht so gut, oder? Das ist normal. Warum? Weil, wie wir bereits in der "Teachable Machine" besprochen haben, neuronale Netze aus Beispielen lernen. Wenn wir nur ein Foto von jedem Objekt machen, erhalten wir ein sehr schlecht trainiertes Netzwerk. Wenn wir stattdessen 20 Fotos von jedem Objekt machen, wird das Netzwerk viel besser lernen. Füllst du die echte Tabelle nochmal aus und rechnest nach? Füllen Sie die Wahrheitstabelle mit mindestens 5 Tests pro Objekt. Hast du Verbesserungen bemerkt?