Linha de ordenação por IA

O modelo de linha de classificação é muito diferente dos modelos com os quais trabalhamos até agora. Ela não é apenas muito mais complexa em estrutura, mas também na tarefa que cumpre. Esse modelo simula como o controle de qualidade e a triagem funcionariam em uma fábrica. Ele usaria uma rede neural para garantir que as diferentes partes tenham sido feitas corretamente e não tenham defeitos, e usaria essas informações para classificá-las caso haja mais de um tipo de componente.

A tarefa da linha de triagem é tirar uma foto das diferentes peças, separá-las e enviá-las para a posição correta ou ordená-las. 

No entanto, se a rede neural antes classificava imagens, agora ela vai um passo além. Essa rede não apenas classifica imagens, mas vai um passo além. Essa malha procura objetos na imagem, nos mostra onde esses objetos estão e depois os classifica. Com essas informações, nosso programa decide para quais gavetas a peça deve ser enviada.

A fundação

Se você estiver operando a linha de separação, certifique-se de que as condições de iluminação estejam boas e uniformes para que a câmera possa ver as peças claramente.

Ligue a faixa de ordenação do AI 4.0 e depois inicie o controle TXT 4.0 segurando longamente o botão ON/OFF. Assim que o driver é iniciado, o programa Add_On_Sortierstrecke_AI [1] deve primeiro ser carregado no driver. Você pode encontrar o programa em Robo Pro Coding em:

Projeto -> Novo Exemplo -> ->Add-on de IA STEM -> Add_On_AI

Se nenhum programa carregar, selecione o Add_On_AI do programa em "Arquivo" e baixe via "Upload".

Exercício 1:

Neste caso, temos o programa e a rede neural que já foram treinados. O driver já tem uma malha treinada que usa o programa que você estava executando. Experimente algumas partes e veja quais são consideradas válidas e quais não são.

Com os resultados que você recebe, pode nos dizer quais peças estão corretas e quais estão defeituosas?

Exercício 2:

Um dos problemas a evitar com redes neurais é o que se conhece como distorção. Vamos resumir: redes neurais são treinadas por exemplos, assim como aprendemos. Neste caso, você vem aprendendo no mundo há alguns anos, mas a rede neural precisa aprender em minutos, horas ou talvez dias, como o ChatGPT, por exemplo. E como já sabemos, ele só aprende com exemplos. Se você tivesse visto todas as mesas com quatro pernas e todas as cadeiras com apenas uma perna desde que nasceu, e de repente visse uma mesa com apenas uma perna no meio, você saberia que era uma mesa, ou pensaria que era uma cadeira?

A rede neural pareceria exatamente com você, mas é ainda mais burra. Não basta ver um exemplo e explicar para ele apenas com uma foto que essa mesa com uma perna é uma mesa. Ele tem que ver isso muitas vezes, tantas vezes quanto já viu mesas com quatro pernas. Por isso, desde o início, pedimos que você tirasse o mesmo número de fotos de cada objeto para fazer o treinamento que já fez até agora.

A distorção ocorre quando treinamos redes neurais com muito mais exemplos de um tipo do que de outros. Quando fazemos isso, a rede sempre responde com o que mais viu, e esse é um dos problemas mais importantes a evitar. Precisamos treinar as redes da forma mais uniforme possível e com a melhor qualidade de dados possível. Mas vamos falar sobre isso depois.

Optional_1: Treine seu placar.

Para essa tarefa, fazemos outro treinamento. Na verdade, a detecção de objetos seria o ideal. Mas você precisa de muitos exemplos, e o treinamento pode facilmente levar horas. É por isso que não fazemos isso. Em vez disso, apenas realizamos classificações de imagens. Uma vantagem do reconhecimento de objetos é que você sabe onde um objeto está na imagem. No entanto, não precisamos dessas informações para nossa linha de avaliação.

Use o programa "Add_On_AI_Sorting_Line_tag_image"  para tirar as fotos necessárias. Você pode definir a localização (rota) ou usar a rota padrão. Tire fotos dos objetos que você quer classificar e rotule-os.

Depois você faz o treinamento com os programas que conhece. Depois disso, tudo o que você precisa fazer é testar a rede neural treinada e ver como ela funciona. Você pode usar o programa de amostragem "Add_On_AI_Sorting_Line_custom_model"  ou personalizar o programa de imagem de etiquetas para  usar a rede treinada.

Com o novo programa, você pode testar sua rede neural novamente e ver os resultados.

Cultivo

IA da linha de triagem

Saiba mais

[1]	Classificação IA dos Caminhos do Modelo de Programas: Add_On_AI

[2]	Manuelles TXT 4.0 – Configuração SSH

[3]	Instalador Phyton, https://www.python.org/