Name: ________________	Klasse: _____	Datum: ________

Aufgaben – Mikroskop - optische Bank

Konstruktionsaufgabe

1. Baue das Mikroskop nach der Bauanleitung auf.

Abb. 1: Grundaufbau Mikroskop

Thematische Aufgaben

2. Verschiebe das Objektiv so, dass der Abstand zwischen Smilie und Objektiv genau 5 cm beträgt, siehe Abbildung 1. Achte darauf, dass die Rahmen für das Transparentpapier und die Linsen genau vertikal ausgerichtet sind.

Schalte nun die LED ein und dunkle den Raum ab. Verschiebe den Schirm so, dass du das Bild des Smilies scharf siehst. Der Abstand zwischen Schirm und Objektiv sollte ca. 20 cm betragen.

a) Miss den Augenabstand des projizierten Smilies.

Augenabstand projizierter Smilie =

b) Teile den Augenabstand des projizierten Smilies durch den Augenabstand des originalen Smilies (2 mm). Du erhältst den Abbildungsmaßstab der Projektion.

Abbildungsmaßstab der Projektion =

3. Betrachte das Transparentpapier des Schirms durch das Okular. Verschiebe das Okular so, dass du die Struktur des Transparentpapiers scharf erkennen kannst und der Smilie möglichst groß erscheint. Auch den Smilie solltest du jetzt durch das Okular scharf sehen können. Miss den Abstand zwischen Okular und Schirm.

Abstand zwischen Okular und Schirm =

4. Schalte die LED aus und nimm den Projektionsschirm mit Halter aus der optischen Bank. Blicke nun durch das Okular auf den Smilie. Am besten hältst du ein weißes Blatt Papier hinter den Smilie.

Der Smilie erscheint so groß, dass er durch das Okular nicht im Ganzen gesehen werden kann.

Die Vergrößerung des Mikroskops entsteht in zwei Stufen.

Stufe 1 (Projektion): Das projizierte Bild des Smilies ist 4-mal größer als der originale Smilie.

Stufe 2 (Lupe): Das Okular ist eine Lupe, durch die du das projizierte Bild noch einmal vergrößert betrachtest. Wie sehr eine Lupe vergrößert, hängt davon ab, wie weit das Auge vom betrachteten Objekt entfernt ist.

5. Bei der Normalvergrößerung einer Lupe geht man davon aus, dass man das Objekt aus 25 cm Entfernung betrachtet, und vergleicht, wie groß das Objekt mit und ohne Lupe erscheint.

a) Die Brennweite des Okulars beträgt 4 cm. Berechne die Normalvergrößerung des Okulars mit der Formel

Normalvergrößerung Okular = 25 cm / Brennweite =

b) Berechne die Normalvergrößerung des Mikroskops mit der Formel

Normalvergrößerung Mikroskop =

Abbildungsmaßstab · Normalvergrößerung Okular =

Experimentelle Aufgabe

6. Ordne die Elemente auf der optischen Bank an wie in Abbildung 2.

Abb. 2: Einsatzbereites Mikroskop mit Objektträger

Präpariere den Objektträger mit interessanten biologischen Objekten (Gliedmaßen oder Flügel tot aufgefundener Insekten, Blätter, Zwiebelschalen, Teppichkäfer, ...). Je nachdem, ob du die LED einschaltest oder nicht, kannst du sie im Durchlicht oder im Auflicht betrachten.

Abb. 3: Das Bein einer tot aufgefundenen Hummel im Durchlicht und im Auflicht