Name: ________________	Klasse: _____	Datum: ________

Aufgaben – Sonnenprojektor

Warnung: Blicke nie durch Linsen oder mit bloßen Augen direkt in die Sonne. Es besteht die Gefahr schwerer Augenschäden!

Thematische Aufgaben

1. Informiere dich im Internet, wann du von deinem Standort aus die nächsten partiellen Sonnenfinsternisse beobachten kannst.

2. Schau dir auf https://www.spaceweatherlive.com/de/sonnenaktivitat.html die aktuellen Sonnenflecken an. An wenigen Tagen gibt es sehr große Sonnenflecken, die du mit dem Projektor beobachten kannst – allerdings nur, wenn du den Projektor ohne Spiegel direkt auf die Sonne ausrichtest. Dazu solltest du dir gegebenenfalls ein einfaches Stativ bauen

Konstruktionsaufgabe

3. Baue den Sonnenprojektor nach der Bauanleitung auf. Platziere den Schirm ganz am Ende der optischen Bank und die Linse im blauen Halter in einem Abstand von ca. 7,7 cm von der Linse im roten Halter.

Abb. 1: Sonnenprojektor

Thematische Aufgabe

4. Begib dich an einen Platz, an dem die Sonne auf den Spiegel des Projektors scheint. Am besten liegt der Rest des Projektors im Schatten. Ansonsten kannst du mit deiner Hand oder deinem Kopf einen Schatten auf den Schirm werfen.

Nimm den durchbohrten Deckel vorübergehend von der Rohrhülse ab.

Richte die optische Bank so aus, dass der Schattenwurf genau in Richtung der optischen Bank verläuft.

Abb. 2: Schattenwurf in Richtung der optischen Bank

Drehe den Spiegel so, dass das reflektierte Sonnenlicht durch die Rohrhülse und die Linsen auf den Schirm fällt. Gegebenenfalls musst du die optische Bank dazu noch einmal leicht drehen. Wenn die Sonne nicht sehr hoch steht, musst du die LED abziehen, um den Spiegel passend verstellen zu können.

Du siehst jetzt ein helles Bild der Sonne auf dem Schirm. Stelle es möglichst scharf, indem du die Linse im blauen Halter leicht verschiebst.

Das Bild wird nicht ganz scharf und kann im Sommer sehr hell sein. Stecke den durchbohrten Deckel als Blende auf die Rohrhülse. Das Bild ist jetzt deutlich dunkler.

Das Bild der Sonne wird schärfer, wenn du den Spiegel abbaust und den Projektor mit Hilfe eines geeigneten Stativs direkt auf die Sonne ausrichtest.

Abb. 3: Bäume vor der Sonnenscheibe