Name: ________________	Klasse: _____	Datum: ________

Aufgaben – Wellenlänge des sichtbaren Lichts

Konstruktionsaufgabe

1. Baue das Modell „Wellenlänge des sichtbaren Lichts“ nach der Bauanleitung auf.

Abb. 1: Modell zur Wellenlängenbestimmung des sichtbaren Lichts

Thematische Aufgaben

2. a) Klemme das Messpapier im Querformat in den Halter, so dass sich die schwarze vertikale Linie genau in der Mitter der optischen Bank befindet.

Abb. 2: Klemme das Messpapier oben und unten ein

b) Dunkle den Raum ab und schalte die LED ein. Du siehst jetzt einen weißen Lichtfleck in der Mitte und ein regenbogenartiges Spektrum an den beiden Rändern des Papiers.

Abb. 3: Spektrum auf dem Messpapier

c) Markiere die beiden Enden des Spektrums auf der schwarzen Strecke.

d) Nimm das Messpapier aus dem Modell. Ergänze zwei Dreiecke in rot und blau wie in Abbildung 4.

Abb. 4: Zeichne mit Hilfe der Markierungen zwei Dreiecke

e) Miss die Seitenlängen der Dreiecke und berechne die beiden Wellenlängen λblau und λrot mit den Formeln

Dabei ist g = 1000 nm = 1 μm die Gitterkonstante unseres Beugungsgitters. Das bedeutet, dass unser Gitter 1000 gleichmäßig platzierte Durchlassbereiche pro Millimeter besitzt.

Abb. 5: Licht trifft auf ein Beugungsgitter

Der schmale Lichtstrahl trifft auf einen Teil des Beugungsgitters. Die Abstände zwischen den Gitterspalten sind mit 1 μm so klein, dass das Licht der LED als kohärent angenommen werden darf. Das heißt, dass ein paar Wellenfronten des Lichtstrahls nacheinander so gleichmäßig wie in Abbildung 5 auf das Gitter treffen.

An den Durchlassstellen des Gitters entstehen neue Wellen, die sich ähnlich wie Wasserwellen überlagern.

Genau in Richtung der optischen Achse ist die Überlagerung natürlich konstruktiv, denn alle Wellenfronten verlassen alle Gitterspalte gleichzeitig. So kommt der weiße Lichtfleck in der Mitte unseres Messpapiers zustande.

In Abbildung 5 ist die nächste Winkelrichtung aufgezeichnet, bei der sich die Wellen konstruktiv überlagern. Bei dieser Richtung gibt es von einem Gitterspalt zum nächsten einen Unterschied von einer Wellenlänge.

3. Ergänze in Abbildung 5 dein Messdreieck aus Aufgabe 4. Warum sind dein Messdreieck und das blaue Dreieck in Abbildung 5 ähnlich? Erkläre damit in Aufgabe 2e) verwendeten Formeln.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________