Aufgaben – Lupe

Konstruktionsaufgabe

Baue die Lupe aus Abbildung 1 nach der Anleitung auf. Halte alle drei Linsen bereit. Sie werden in den folgenden Aufgaben benötigt.

Abb. 1: Lupe

Thematische Aufgaben

1. Schaue in dieser und den nächsten Aufgaben aus einer Höhe von ca. 25 cm auf das Millimeterpapier in Abbildung 2. Lege die Lupe auf das Papier und hebe sie dann leicht an, so dass die Linse parallel zum Papier bleibt.

Kreuze an:

- Die Linse im schwaren Halter 	vergrößert ☐		verkleinert ☐

- Die Linse im roten Halter		vergrößert ☐		verkleinert ☐

- Die Linse im blauen Halter		vergrößert ☐		verkleinert ☐

Abb. 2: Millimeterpapier

2. Beim weiteren Anheben der Linsen im schwarzen und im roten Halter siehst du, wie die Vergrößerung zunächst zunimmt.

Ab einem bestimmten Abstand zwischen Lupe und Papier kannst du das Raster in der Mitte der Linse aber nicht mehr scharf sehen. Miss diesen Abstand.

maximaler Abstand (Linse im schwarzen Halter) =

maximaler Abstand (Linse im roten Halter) =

3. Halte die Lupe so hoch über das Millimeterpapier, dass du das Raster in der Mitte der Linse noch scharf siehst. Die Vergrößerung ist nun so groß wie möglich.

Neben der Lupe siehst du die kleinen Kästchen des Millimeterpapiers in Originalgröße. In der Lupe siehst du sie vergrößert.

Abb. 3: Kästchen in originaler Größe und vergrößert

Schätze ab, wie viele der originalen Kästchen nebeneinander in ein vergrößertes Kästchen passen.

gemessene Vergrößerung (Linse im schwarzen Halter) =

gemessene Vergrößerung (Linse im roten Halter) =

4. Die Vergrößerung der Lupe kannst du auch berechnen und zwar mit der Formel

Vergrößerung = 25 cm / Brennweite

Die Linse im schwarzen Halter hat eine Brennweite von 4,0 cm und die Linse im roten Halter von 10,3 cm. Die 25 cm sind der Abstand zwischen Auge und Papier.

Berechne die Vergrößerung der Lupen und vergleiche sie mit den obigen Messungen.

berechnete Vergrößerung (Linse im schwarzen Halter) =

berechnete Vergrößerung (Linse im roten Halter) =

5. Ergänze folgenden Satz:

Je kleiner die Brennweite einer Lupe ist, desto ____________ ist die Vergrößerung.

6. Welchen Zusammenhang vermutest du zwischen der Brennweite einer Linse und dem maximalen Abstand zwischen der Lupe und dem Papier?

7. Blicke nun zunächst ohne Lupe aus einer Entfernung von ca. 5 cm auf das Millimeterpapier. Du siehst es unscharf. Lege nun die Lupe auf das Papier und hebe sie an. Ab einer gewissen Höhe siehst du das Raster scharf, obwohl dein Auge so nah am Papier ist!

Kinderaugen können oft Gegenstände in nur 10 cm Entfernung scharf stellen. Diese Fähigkeit nimmt mit zunehmendem Alter immer weiter ab. Bücher und Zeitungen müssen in immer größere Entfernung vom Auge gebracht werden, um etwas zu erkennen.

Mit Hilfe von Leselupen oder Lesebrillen kann das Auge Texte in kleineren Entfernungen wieder scharf sehen. Dass Lupen zusätzlich vergrößern, wäre für viele Menschen, die Lesebrillen oder Leselupen benutzen, gar nicht notwendig!