Name: ________________	Klasse: _____	Datum: ________

Aufgaben – Kepler-Teleskop

Warnung: Blicke nie mit einem Teleskop oder mit bloßen Augen direkt in die Sonne. Es besteht die Gefahr schwerer Augenschäden!

Konstruktionsaufgabe

1. Baue das Kepler-Teleskop nach der Anleitung auf, siehe Abbildung 1.

Abb. 1: Kepler-Teleskop

Thematische Aufgaben

2.

a) Ziehe den Rahmen mit dem Okular vorübergehend ab.

b) Suche dir ein weit entferntes, sehr helles Objekt (Himmel mit Wolken, reflektierendes Fenster, ...) und verschiebe den Schirm, bis du das Objekt auf dem Schirm scharf erkennen kannst.

Abb. 2: Scharf eingestelltes reelles Bild

c) Stecke nun den Rahmen mit dem Okular wieder auf. Das Okular wirkt als Lupe.

d) Verschiebe das Okular so, dass du das Bild auf dem Schirm scharf siehst.

e) Ziehe das Transparentpapier aus dem Schirmhalter und schaue direkt durch das Okular und das Objektiv auf das Motiv.

3. Ergänze:

Das Kepler-Teleskop besteht aus zwei Linsen: einem ________ und einem _______.

Das ___________ projiziert ein vergrößertes, höhen- und seitenverkehrtes reelles Bild eines entfernten Gegenstands. Dieses Bild wird mit dem _________ (einer Lupe) noch einmal vergrößert betrachtet.

4. Schaue mit einem Auge direkt auf ein entferntes Objekt, mit dem anderen durch das Kepler-Teleskop. Schätze ab, wie oft das unvergrößerte Objekt in das vergrößerte Objekt hineinpassen würde.

geschätzte Vergrößerung =

Abb. 3: Blick auf eine Straßenlaterne ohne und mit Fernrohr

5. Die Brennweite des Objektivs beträgt 10,3 cm. Die Brennweite des Okulars beträgt 4 cm. Berechne die Vergrößerung des Kepler-Teleskops mit der Formel

Vergrößerung = Brennweite Objektiv / Brennweite Okular =

Okulare bestehen eigentlich nie aus einfachen Linsen. Aus technischen Gründen verwendet man Linsensysteme. Ein oft verwendeter Typ bei Teleskopen ist das Plössl-Okular.

6. Baue das einfache Okular nach der Bauanleitung zu einem Plössl-Okular um. Achte darauf, den zweiten schwarzen Linsenhalter genau parallel zum ersten auszurichten.

Abb. 4: Plössl-Okular

7. Wiederhole Aufgabe 4 mit dem Plössl-Okular.

geschätzte Vergrößerung =

Abb. 5: Ohne Teleskop und mit Teleskop mit Plössl-Okular

8. Stelle die Formel aus Aufgabe 5 um und berechne aus der geschätzten Vergrößerung und der Objektivbrennweite die Brennweite des Plössl-Okulars.

Brennweite Plössl-Okular ≈

Experimentelle Aufgabe

9. Teste das Teleskop am Nachthimmel.

- An der Hell-/Dunkelgrenze kannst du auf dem Mond ansatzweise Krater erkennen.

Abb. 5: Kraterstrukturen an der Hell-/Dunkelgrenze des Modes

- Im Sternbild Großer Wagen gibt es einen Doppelstern, der von Deutschland aus das ganze Jahr über zu sehen ist. Mizar hat den Begleiter Alkor, der bei sehr guten Bedingungen mit bloßem Auge zu erkennen ist. Die beiden gelten daher als Augenprüfer. Durch das Kepler-Teleskop kannst du sie problemlos beobachten.

Abb. 6: Großer Wagen mit den Doppelsternen Mizar und Alkor

- Ein Anblick der Plejaden lohnt sich immer. Du kannst sie abends im Herbst und Winter sehen. Sie stehen im Sternbild Stier und nehmen grob eine Fläche von der Größe der Mondscheibe in deinem Gesichtsfeld ein. In der Geschichte der Menschheit hatten sie eine herausragende kalendarische Bedeutung. Es handelt sich um einen offenen Sternhaufen mit rund 400 Sternen, von denen nur die hellsten mit bloßem Auge sichtbar sind. Die Sterne sind vergleichsweise jung (ca. 125 Mio. Jahre alt), leuchten sehr blau und sind grob 400 Lichtjahre von uns entfernt.

Abb. 7: Das Siebengestirn der Plejaden.

- Unter optimalen Bedingungn kannst du an wenigen Tagen den Planeten Venus in der Morgen- oder Abenddämmerung ansatzweise als Sichel sehen. Informiere dich über mögliche Termine im Internet.

10. Die Vergrößerung ist nicht die wichtigste Kenngröße eines Teleskops. Informiere dich auf der Internetseite

http://www.hobby-astronomie.com/teleskope_optische_grundlagen.html

über weitere Kenngrößen und versuche, diese für das Kepler-Teleskop zu bestimmen.

Abb. 8: Johannes Kepler (1571-1630) fand die Bahngesetze der Planeten