Name: ________________	Klasse: _____	Datum: ________

Aufgaben – Galileo-Teleskop

Warnung: Blicke nie mit einem Teleskop oder mit bloßen Augen direkt in die Sonne. Es besteht die Gefahr schwerer Augenschäden!

Konstruktionsaufgabe

1. Baue das Galileo-Teleskop nach der Anleitung auf, siehe Abbildung 1.

Abb. 1: Galilei-Teleskop

Thematische Aufgaben

2. Blicke durch das Galilei-Teleskop auf Objekte in unterschiedlichen Entfernungen und stelle den Abstand zwischen Objektiv und Okular jeweils so ein, dass du das Objekt scharf siehst.

a) Ergänze den folgenden Satz:

Je weiter das Objekt entfernt ist, desto ____________ muss der Abstand zwischen Objektiv und Okular sein, um das Objekt scharf zu sehen.

b) Stelle ein sehr weit entferntes Objekt scharf und miss den Abstand zwischen Objektiv und Okular.

Abstand zwischen Objektiv und Okular bei weit entfernten Objekten =

c) Die Brennweite des Objektivs beträgt 10,3 cm, die des Okulars -3,5 cm. Welchen Zusammenhang vermutest du zwischen dem Abstand aus Aufgabenteil c) und den Brennweiten?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Schaue mit einem Auge direkt auf ein entferntes Objekt, mit dem anderen durch das Galilei-Teleskop. Schätze ab, wie oft das unvergrößerte Objekt in das vergrößerte Objekt hineinpasst.

geschätzte Vergrößerung =

Abb. 2: Blick auf eine Straßenlaterne ohne und mit Galilei-Fernrohr

4. Berechne die Vergrößerung des Galilei-Teleskops mit der Formel

Vergrößerung = Brennweite Objektiv / Brennweite Okular =

5. Vergleich Kepler-Teleskop <> Galilei-Teleskop. Kreuze an:

|  | Galilei-Teleskop | Kepler-Teleskop |
| --- | --- | --- |
| historisch zuerst |  |  |
| Bild höhen- und seitenverkehrt |  |  |
| tunnelartiger Blick |  |  |
| kürzere Bauweise |  |  |

Experimentelle Aufgabe

6. Die Vergrößerung ist nicht die wichtigste Kenngröße eines Teleskops. Informiere dich auf der Internetseite

http://www.hobby-astronomie.com/teleskope_optische_grundlagen.html

über weitere Kenngrößen und versuche, diese für das Galilei-Teleskop zu bestimmen.

7. Teste das Teleskop am Nachthimmel.

- An der Hell-/Dunkelgrenze kannst du auf dem Mond ansatzweise Krater erkennen.

Abb. 3: Kraterstrukturen an der Hell-/Dunkelgrenze des Modes

- Im Sternbild Großer Wagen gibt es einen Doppelstern, der von Deutschland aus das ganze Jahr über zu sehen ist. Mizar hat den Begleiter Alkor, der bei sehr guten Bedingungen mit bloßem Auge zu erkennen ist. Die beiden gelten daher als Augenprüfer. Durch das Galilei-Teleskop kannst du sie problemlos beobachten.

Abb. 4: Großer Wagen mit den Doppelsternen Mizar und Alkor

- Ein Anblick der Plejaden lohnt sich immer. Du kannst sie abends im Herbst und Winter sehen. Sie stehen im Sternbild Stier und nehmen grob eine Fläche von der Größe der Mondscheibe in deinem Gesichtsfeld ein. In der Geschichte der Menschheit hatten sie eine herausragende kalendarische Bedeutung. Es handelt sich um einen offenen Sternhaufen mit rund 400 Sternen, von denen nur die hellsten mit bloßem Auge sichtbar sind. Die Sterne sind vergleichsweise jung (ca. 125 Mio. Jahre alt), leuchten sehr blau und sind grob 400 Lichtjahre von uns entfernt.

Abb. 5: Das Siebengestirn der Plejaden.

- Unter optimalen Bedingungen kannst du an wenigen Tagen den Planeten Venus in der Morgen- oder Abenddämmerung ansatzweise als Sichel sehen. Informiere dich über mögliche Termine im Internet.

Galileo Galilei (1564-1642)

Galilei baute sein erstes Fernrohr im Jahr 1609 mit selbst geschliffenen Linsen. Es hatte eine 4-fache Vergrößerung. Seine nachfolgenden Teleskope hatten stärkere Vergrößerungen. Er war nicht der Erfinder des Fernrohrs, aber der erste, der systematisch Himmelsbeobachtungen mit einem Fernrohr durchführte. Was er beobachtete, war so spektakulär, dass es das Weltbild der Menschheit nachhaltig veränderte.  Die Erde wurde damit endgültig zu einem Planeten unter anderen.

Abb. 6: Galileis Zeichnung der Jupitermonde und Venusphasen