Name: ________________	Klasse: _____	Datum: ________

Aufgaben – Handmikroskop

Konstruktionsaufgabe

1. Baue das Handmikroskop nach der Bauanleitung auf.

Abb. 1: Handmikroskop

Thematische Aufgaben

2. Einstellung des Handmikroskops

Verschiebe das Objektiv so, dass der Abstand zwischen dem Ende der optischen Bank und dem Objektiv genau 5,5 cm beträgt, siehe Abbildung 1.

Schalte nun die LED ein und dunkle den Raum etwas ab. Verschiebe den Schirm so, dass du das Bild der LED scharf siehst. Der Abstand zwischen Schirm und Objektiv sollte ca. 14,7 cm betragen. Schalte dann die LED wieder aus.

Verschiebe das Okular, so dass du die Strukturen des Transparentpapiers scharf siehst. Der Abstand zwischen Schirm und Okular sollte etwas kleiner als 4 cm sein.

Ziehe das Transparentpapier aus dem Rahmen und ziehe den Block mit der LED und dem Batteriekasten ab.

Das Handmikroskop ist jetzt einsatzbereit.

Das Handmikroskop stellst du durch Kippen scharf, während du hindurchblickst. Durch Kippen änderst du den Abstand zwischen dem Objekt und dem Objektiv nur leicht. Das Kippen hat somit die gleiche Funktion wie die Schraubverstellung bei kommerziellen Mikroskopen mit höheren Vergrößerungen.

Abb. 2: Scharfstellen durch Kippen

Abb. 3: Millimeterpapier

3. Betrachte das Millimeterpapier aus Abbildung 3 mit dem einen Auge durch das Mikroskop und mit dem anderen direkt. Schätze, wie viele unvergrößerte Kästchen nebeneinander in ein vergrößertes Kästchen passen.

Vergrößerung des Millimeterpapiers durch das Mikroskop =

Abb. 4: Wie viele unvergrößerte Kästchen passen nebeneinander in ein vergrößertes?

4. Wenn du in der Praxis ein bestimmtes Objekt detailliert betrachten möchtest, kannst du es dann prinzipiell mit dem Mikroskop um den Vergrößerungsfaktor aus Aufgabe 3 größer sehen als mit bloßem Auge?

☐ Ja, denn ich muss alle Objekte aus einer Entfernung von 25 cm anschauen.

☐ Nein, denn ich als junger Mensch ohne Sehbeeinträchtigung kann ich Objekte aus kleinerer Entfernung scharf sehen als aus 25 cm Entfernung. Dadurch erscheinen sie mir auch so schon größer und detailreicher.

☐ Ja, denn die Kästchen sind quadratisch und 10 kleine Kästchen passen in ein großes.

Experimentelle Aufgabe

5. Erkunde verschiedene Objekte mit dem Handmikroskop (z. B. Textilien, Blätter oder Gartenerde).

Der Vorteil des Handmikroskops ist, dass du keine Präparate anfertigen musst, sondern alles gleich betrachten kannst. Bei Objekten mit einer Höhe von mehr als 5 mm über dem Tisch kann es hilfreich sein, einen ebenso hohen fischertechnik-Baustein an das Mikroskop anzubauen, um zum Scharfstellen nur wenig kippen zu müssen.

Abb. 5 Baustein 5

Bleistift und Fineliner auf Millimeterpapier                                                 Teppichkäfer

SMD-Widerstand und -LED                                      Detail auf einer Goldmünze