Name: ________________	Klasse: _____	Datum: ________

Aufgaben – Strahlengang

Konstruktionsaufgabe

1. Baue das Experiment „Strahlengang" nach der Bauanleitung auf.

Thematische Aufgaben

2. Beginne wie in Abbildung 1 mit der LED, der Streifenblende und der Prüfkelle.

Abb. 1: Experiment zur Lichtausbreitung

a) Platziere im abgedunkelten Raum die Streifenblende einmal direkt vor der LED, einmal in der Mitte der optischen Bank und einmal am Ende der optischen Bank.

Untersuche den Strahlenverlauf mit der Prüfkelle, nachdem das Licht die Streifenblende durchlaufen hat. Wo auf der optischen Bank siehst du die folgenden Strahlenmuster auf der Prüfkelle? Ordne durch Verbinden zu.

LED						Mitte

Ende

b) Zeichne in Abbildung 1 Lichtstrahlen von der LED durch die einzelnen Spalte der Streifenblende ein.

c) Ergänze den folgenden Satz: Je ___________ der Abstand zwischen LED und Streifenblende ist, desto paralleler wird der Strahlenverlauf nach der Blende.

3. In dieser Aufgabe benötigst du zusätzlich die Linse im roten Halter. Platziere die Linse wie in Abbildung 2 direkt vor die Streifenblende.

Abb. 2: Experiment zur Erzeugung parallelen Lichts

a) Verschiebe im abgedunkelten Raum die Linse und die Streifenblende als starren Block entlang der optischen Bank. Beobachte das Licht nach dem Durchgang durch die Streifenblende mit der Prüfkelle.

b) Ermittle möglichst genau die Position der Linse, bei der die Lichtstreifen nach der Blende parallel sind.

c) Miss den Abstand zwischen der LED und der Linse wie in Abbildung 2.

Abstand zwischen LED und Linse bei parallelem Licht =

4. In dieser Aufgabe benötigst du zusätzlich die Linsen im schwarzen und im blauen Halter mit ihren Rahmen.

a) Erzeuge parallele Lichtstreifen wie in Aufgabe 2. Platziere den Rahmen mit der Linse im schwarzen Halter direkt hinter die Streifenblende. Untersuche die Lichtausbreitung mit der Prüfkelle.

Abb. 3: Strahlengang bei einer Sammellinse

Die Lichtstreifen laufen aufeinander zu und treffen sich alle im sogenannten Brennpunkt der Linse. Die Linse im schwarzen Halter nennt man eine Sammellinse. Den Abstand zwischen Linsenmitte und Brennpunkt nennt man Brennweite.

b) Miss die Brennweite. Dazu stellst du die Prüfkelle am besten vertikal und suchst dann den Abstand, bei dem der Lichtfleck am kleinsten wird.

Brennweite der Linse im schwarzen Halter =

Auch die Linse im roten Halter ist eine Sammellinse.

c) Falls mehrere Optics-Kästen vorhanden sind, miss die Brennweite der Linse im roten Halter.

Brennweite der Linse im roten Halter =

d) Welchen Zusammenhang vermutest du zwischen dem Abstand aus Aufgabenteil 3.c) und der Brennweite der roten Linse?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

e) Tausche die Linse gegen die Linse im blauen Halter aus. Untersuche die Lichtausbreitung mit der Prüfkelle.

Die Lichtstrahlen laufen auseinander. Man nennt die Linse im blauen Halter daher Streulinse. Die Lichtstrahlen scheinen aus einem Punkt vor der Streifenblende zu kommen. Dieser Punkt heißt Brennpunkt der Streulinse. Der Abstand zwischen Linsenmitte und Brennpunkt heißt Brennweite. Sie wird mit einem Minuszeichen versehen.

f) Bestimme die Brennweite der Linse im blauen Halter.

Brennweite der Linse im blauen Halter =

Experimentelle Aufgabe

5. Untersuche das Sonnenlicht mit der Streifenblende und der Prüfkelle.

6. Bestimme die Brennweiten weiterer Linsen, die in deinem Umfeld vorhanden sind. Die „Brechkraft“ einer Linse ist der Kehrwert der Brennweite. Sie wird in Dioptrien gemessen. Warum eignen sich die meisten Brillen nicht für diesen Versuch?