Nombre: ________________	Clase: _____	Fecha: ________

Tareas – Longitud de onda de la luz visible

Tarea de construcción

1. Monta el modelo «Longitud de onda de la luz visible» como indica el manual de instrucciones.

Imagen 1: Modelo para determinar la longitud de onda de la luz visible

| LED | LED |
| --- | --- |
| Linse | Lente |
| Schlitzblende | Diafragma con ranuras |
| Beugungsgitter | Rejilla de difracción |
| Papierhalter | Soporte de papel |

Tareas temáticas

2. a) Sujeta el papel de medición en el formato transversal en el soporte de manera que la línea vertical negra se encuentre precisamente en el centro del banco óptico.

Imagen 2: Sujeta el papel de medición arriba y abajo

| Messpapier | Papel de medición |
| --- | --- |
| Wellenpapier | Papel ondulado |

b) Oscurece la habitación y enciende el LED. Ahora verás una mancha de luz blanca en el centro y un espectro a modo de un arcoíris en los dos bordes del papel.

Imagen 3: Espectro en el papel de medición

c) Marca los dos extremos del espectro en la sección negra.

d) Retira del modelo el papel de medición. Completa dos triángulos en rojo y azul, como en la imagen 4.

Imagen 4: Dibuja dos triángulos con la ayuda de las marcas

| Messpapier | Papel de medición |
| --- | --- |
| Wellenlänge | Longitud de onda |
| blau | Azul |
| rot | Rojo |

e) Mide los lados laterales de los triángulos y calcula las dos longitudes de onda λazul y λrojo con las fórmulas

En este caso g = 1000 nm = 1 μm es la constante reticular de nuestra rejilla de difracción. Esto significa que nuestra rejilla posee 1000 áreas de paso por milímetro, posicionados de modo uniforme.

Imagen 5: La luz incide en una rejilla de difracción

| Optische Achse | Eje óptico |
| --- | --- |
| Papier | Papel |

El haz de luz estrecho incide en una parte de la rejilla de difracción. Las distancias entre las rendijas de la rejilla, con 1 μm, son tan reducidas que la luz de los LED puede suponerse como coherente. Es decir, que un par de frentes de ondas del haz de luz inciden en la rejilla unos detrás de otros de modo tan uniforme como en la imagen 5.

En los puntos de paso de la rejilla se producen nuevas ondas que se superponen de forma similar a las olas de agua.

Naturalmente, la superposición es constructiva justo en dirección del eje óptico, ya que todos los frentes de ondas abandonan todas las rendijas de la rejilla al mismo tiempo. De este modo, la mancha de luz blanca se presenta en el centro de nuestro papel de medición.

En la imagen 5 se marca la siguiente dirección angular, en la que las ondas se superponen de forma constructiva. En esa dirección, de una rendija de la rejilla hacia la siguiente hay una diferencia de una longitud de onda.

3. En la imagen 5 completa tu triángulo de medición de la tarea 4. ¿Por qué tu triángulo de medición y el triángulo azul son similares en la imagen 5? Explica con ello las fórmulas utilizadas en la tarea 2e).

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________