Nombre: ________________	Clase: _____	Fecha: ________

Tareas – Proyector de sol

Advertencia: Nunca mires directo hacia el sol a través de las lentes o a simple vista. ¡Existe el riesgo de una lesión ocular grave!

Tareas temáticas

1. Busca información en Internet sobre cuándo puedes observar los siguientes eclipses solares parciales desde tu ubicación.

2. Mira las manchas solares actuales en https://www.spaceweatherlive.com/de/sonnenaktivitat.html. En pocos días habrá manchas solares muy grandes que podrás observar con el proyector, pero solo si orientas el proyector, sin espejo, directamente hacia el sol. Para ello eventualmente deberías armar un trípode sencillo

Tarea de construcción

3. Monta el proyector solar como indica el manual de instrucciones. Coloca la pantalla bien al extremo del banco óptico y la lente en el soporte azul, a una distancia de aproximadamente 7,7 cm de la lente en el soporte rojo.

Imagen 1: Proyector de sol

Tarea temática

4. Dirígete a un lugar en donde el sol brille sobre el espejo del proyector. Lo mejor es que el resto del proyector quede a la sombra. De lo contrario puedes proyectar una sombra sobre la pantalla con tu mano o con tu cabeza.

Retira por un momento la tapa perforada del manguito de tubo.

Orienta el banco óptico de manera que la proyección de sombra se extienda precisamente en dirección del banco óptico.

Imagen 2: Proyección de sombra en dirección del banco óptico

Gira el espejo de manera que la luz del sol reflectada a través del manguito de tubo y las lentes incida en la pantalla. Para ello, eventualmente debes girar un poco más el banco óptico. Si el sol no está muy alto deberás retirar el LED para poder ajustar el espejo de forma adecuada.

Ahora verás en la pantalla una imagen clara del sol. Enfoca lo mejor posible desplazando un poco la lente en el soporte azul.

La imagen no será completamente nítida y en el verano puede ser muy clara. Coloca la tapa perforada como diafragma sobre el manguito de tubo. Ahora la imagen se oscurecerá.

La imagen del sol será más nítida si desmontas el espejo y orientas el proyector directamente hacia el sol con ayuda de un trípode adecuado.

Imagen 3: Árboles delante del disco solar