Soluciones – Lupa

1. Las lentes en el soporte negro y en el rojo aumentan la cuadrícula, la lente en el soporte azul la reduce.

2. La altura máxima de la lupa con la lente en el soporte negro es de aproximadamente 4 cm. La imagen en el borde de la lente ya está deformada y borrosa.

La altura máxima de la lupa con la lente en el soporte rojo es de aproximadamente 10 cm.

¡Se trata aquí del alejamiento entre el papel y el centro de la lente!

3. En el caso de un aumento máximo en la lente en el soporte negro, en la cuadrícula aumentada caben aproximadamente 6 cuadrículas originales una junto a otra. En la lente en el soporte rojo son aproximadamente 2,5.

Se debe tener cuidado con el concepto «aumento». En la tarea se utilizó aumento en el sentido evidente. Ese aumento, en una lupa, depende del alejamiento entre el ojo y el papel.

Si alejas tu ojo del papel un poco más, verás cómo cada vez más cuadrículas originales, junto a la lupa, caben en una cuadrícula aumentada en la lupa.

Más precisamente, observarás lo siguiente: Lo que ves junto a la lupa normalmente ocupa una parte cada vez menor de tu campo visual a medida que aumenta la distancia entre tu ojo y el papel. Sorprendentemente, lo que ves en la lupa siempre ocupa la misma parte de tu campo visual, sin importar qué tan lejos esté tu ojo de la lupa o del papel.

El aumento que medimos se incrementa a medida que aumenta la distancia entre el ojo y el papel.

El así llamado «aumento normal» de una lupa, que se indica en libros y en otras fuentes, es el aumento que medimos, precisamente en el caso de la distancia que utilizamos, de 25 cm, entre el ojo y el papel.

Los 25 cm se seleccionan porque representan un valor general para la distancia que una persona adulta joven necesita al menos para poder reconocer objetos con nitidez aún de forma cómoda. Si todavía eres joven es probable que aún puedas ver con nitidez objetos a distancias menores de 25 cm, por ejemplo, de 12,5 cm. A esa distancia naturalmente verás un objeto el doble de grande que a una distancia de 25 cm. A esa distancia el aumento de la lupa es solo de la mitad que el aumento normal. En términos generales, ¡la misma lupa solo te ofrecerá la mitad que a una persona mayor que necesita 25 cm de distancia!

4. Con la fórmula indicada calculas un aumento aproximado de 6,25 para la lente en el soporte negro y de 2,43 para la lente en el soporte rojo.

5. Cuanto menor sea la distancia focal de una lupa, tanto mayor será el aumento.

6. La altura máxima de la lupa es tan grande como la distancia focal de la lente. Esa relación se explicará con mayor precisión en tareas sobre otros modelos del kit y se conoce previamente aquí (propedéutica).