Tareas – Lupa

Tarea de construcción

Monta la lupa de la imagen 1 como indica el manual de instrucciones. Ten preparadas las tres lentes. Las necesitarás en las siguientes tareas.

Imagen 1: Lupa

Tareas temáticas

1. En ésta y en las siguientes tareas mira hacia el papel milimetrado en la imagen 2 desde una altura de aproximadamente 25 cm. Coloca la lupa sobre el papel y elévala un poco, de manera que la lente quede paralela con respecto al papel.

Marca con una cruz:

- La lente en el soporte negro 	aumenta ☐		reduce ☐

- La lente en el soporte rojo		aumenta ☐		reduce ☐

- La lente en el soporte azul		aumenta ☐		reduce ☐

Imagen 2: Papel milimetrado

2. Al elevar otra vez las lentes en el soporte negro y en el rojo primero verás cómo se incrementa el aumento.

A partir de una distancia determinada entre la lupa y el papel podrás ver la cuadrícula en el centro de la lente, pero ya no nítida. Mide esa distancia.

Distancia máxima (lente en el soporte negro) =

Distancia máxima (lente en el soporte rojo) =

3. Sostiene la lupa por encima del papel milimetrado a una altura tal que aún veas con nitidez la cuadrícula en el centro de la lente. El aumento ahora es lo mayor posible.

Junto a la lupa verás las cuadrículas pequeñas del papel milimetrado en su tamaño original. En la lupa las verás aumentadas.

Imagen 3: Cuadrícula en tamaño original y aumentado

Estima cuántas de las cuadrículas originales caben una junto a otra en una cuadrícula aumentada.

Aumento medido (lente en el soporte negro) =

Aumento medido (lente en el soporte rojo) =

4. Puedes calcular también el aumento de la lupa, a saber, con la fórmula

Aumento = 25 cm / distancia focal

La lente en el soporte negro tiene una distancia focal de 4,0 cm y la lente en el soporte rojo de 10,3 cm. Los 25 cm son la distancia entre el ojo y el papel.

Calcula el aumento de las lupas y compáralo con las mediciones anteriores.

Aumento calculado (lente en el soporte negro) =

Aumento calculado (lente en el soporte rojo) =

5. Completa la siguiente oración:

Cuanto menor sea la distancia focal de una lupa, tanto ____________ será el aumento.

6. ¿Qué relación supones que existe entre la distancia focal de una lente y la distancia máxima entre la lupa y el papel?

7. Ahora mira hacia el papel milimetrado primero sin lupa desde un alejamiento de aproximadamente 5 cm. Lo verás borroso. Ahora coloca la lupa sobre el papel y elévala. ¡A partir de una cierta altura verás la cuadrícula nítida, aunque tu ojo esté tan cerca del papel!

Los ojos de los niños a menudo pueden enfocar objetos a una distancia de solo 10 cm. Esta capacidad disminuye con la edad. Los libros y los periódicos deben colocarse cada vez más alejados del ojo para poder reconocer algo.

Con la ayuda de lupas para lectura o gafas para leer el ojo puede ver con nitidez otra vez textos a distancias más reducidas. ¡Para muchas personas que usan gafas para leer o lupas para lectura incluso no sería necesario el hecho de que las lupas aumenten de forma adicional!