Nombre: ________________	Clase: _____	Fecha: ________

Tareas – Telescopio de Kepler

Advertencia: Nunca mires directo hacia el sol con un telescopio o a simple vista. ¡Existe el riesgo de una lesión ocular grave!

Tarea de construcción

1. Monta el modelo Telescopio de Kepler como se indica en las instrucciones, véase la imagen 1.

Imagen 1: Telescopio de Kepler

| Okular | Ocular |
| --- | --- |
| Schirm | Pantalla |
| Objektiv | Objetivo |

Tareas temáticas

2.

a) Retira por un momento el marco con el ocular.

b) Busca un objeto claro muy alejado (cielo con nubes, ventanas reflectantes...) y desliza la pantalla hasta que puedas reconocer el objeto en la pantalla con nitidez.

Imagen 2: Imagen real enfocada

c) Ahora coloca nuevamente el marco con el ocular. El ocular actúa como una lupa.

d) Desliza el ocular de manera que la imagen en la pantalla se vea nítida.

e) Retira el papel transparente del soporte de la pantalla y mira hacia el motivo directamente a través del ocular y del objetivo.

3. Completa:

El Telescopio de Kepler se compone de dos lentes: de una ________ y de una _______.

El ___________ proyecta una imagen real, invertida vertical y lateralmente, aumentada, de un objeto alejado. Esa imagen, aumentada una vez más, se observa con el _________ (una lupa).

4. Mira con un ojo directamente hacia un objeto alejado, con el otro a través del telescopio de Kepler. Estima cuántas veces el objeto no aumentado cabría en el objeto aumentado.

Aumento estimado =

Imagen 3: Mira hacia una farola sin y con telescopio

5. La distancia focal del objetivo es de 10,3 cm. La distancia focal del ocular es de 4 cm. Calcula el aumento del telescopio de Kepler con la fórmula

Aumento = distancia focal objetivo / distancia focal ocular =

Los oculares nunca se componen de lentes simples. Por razones técnicas se utilizan sistemas de lentes. Un tipo muy utilizado en los telescopios es el ocular de Plössl.

6. Modifica el ocular simple como se indica en el manual de instrucciones, en un ocular de Plössl. Presta atención a orientar el soporte de lentes negros precisamente de forma paralela con respecto al primero.

Imagen 4: Ocular de Plössl

7. Repite la tarea 4 con el ocular de Plössl.

Aumento estimado =

Imagen 5: Sin telescopio y con telescopio con ocular de Plössl

8. Modifica la fórmula de la tarea 5 y calcula la distancia focal del ocular de Plössl en base al aumento estimado y a la distancia focal del objetivo.

Distancia focal del ocular de Plössl ≈

Tarea experimental

9. Prueba el telescopio en el cielo nocturno.

- En el límite claro/oscuro parcialmente puedes reconocer cráteres en la luna.

Imagen 5: Estructuras de cráteres en el límite claro/oscuro de la luna

- En la constelación Osa Mayor hay una estrella binaria que puede verse en Alemania durante todo el año. Mizar está acompañada por Alcor, que puede reconocerse a simple vista si hay muy buenas condiciones. Las dos se consideran, por tanto, como comprobadores ópticos. Puedes observarlas fácilmente a través del telescopio de Kepler.

Imagen 6: Osa Mayor con las estrellas binarias Mizar y Alcor

- Siempre vale la pena observar Las Pléyades. Se pueden ver por la noche en otoño y en invierno. Se encuentran en la constelación de Tauro y ocupan aproximadamente una superficie del tamaño del disco lunar en un campo visual. En la historia de la humanidad tuvieron un significado calendario excepcional. Se trata de cúmulos estelares abiertos con alrededor de 400 estrellas, de las que solo las más claras pueden verse a simple vista. Las estrellas son comparativamente jóvenes (con una edad de aproximadamente 125 millones de años), brillan muy azul y están alejadas a unos 400 años luz de nosotros.

Imagen 7: Las Siete Hermanas de las Pléyades.

- Bajo condiciones óptimas, pocos días se puede ver el planeta Venus parcialmente como una hoz, al amanecer o al atardecer. Busca información en Internet sobre fechas posibles.

10. El aumento no es el parámetro más importante de un telescopio. Busca información sobre otros parámetros en la página de Internet

http://www.hobby-astronomie.com/teleskope_optische_grundlagen.html

e intenta determinarlos para el telescopio de Kepler.

Imagen 8: Johannes Kepler (1571-1630) descubrió las Leyes de las órbitas de los planetas