Soluciones – Telescopio de Galileo

Tarea 2

a) Cuanto más alejado esté el objeto de la lente, tanto más reducida deberá ser la distancia entre el objetivo y el ocular para que el objeto pueda verse nítido.

b) La distancia entre el objetivo y el ocular, al estar muy alejados los objetos, debería ser aproximadamente 6,8 cm.

c) La distancia entre el objetivo y el ocular es la suma de las distancias focales:

10,3 cm + (-3,5 cm) = 6,8 cm

Tarea 3

Aproximadamente tres objetos no aumentados caben en un objeto aumentado.

Tarea 4

Aumento = 10,3 cm / 3,5 cm ≈ 2,9

Tarea 5

|  | Telescopio de Galileo | Telescopio de Kepler |
| --- | --- | --- |
| Históricamente anterior | x |  |
| Imagen invertida vertical y lateralmente |  | x |
| Vista a modo de un túnel | x |  |
| Modo de construcción más corto | x |  |

Todos los telescopios de Galileo tienen una vista a modo de un túnel. El campo visual marcadamente más grande del telescopio de Kepler es de gran ayuda si se desea observar cuerpos celestes. El túnel