Nombre: ________________	Clase: _____	Fecha: ________

Tareas – Microscopio de mano

Tarea de construcción

1. Monta el microscopio de mano como indica el manual de instrucciones.

Imagen 1: Microscopio de mano

| Okular | Ocular |
| --- | --- |
| Schirm | Pantalla |
| Objektiv | Objetivo |

Tareas temáticas

2. Ajuste del microscopio de mano

Desliza el objetivo de manera que la distancia entre el extremo del banco óptico y el objetivo sea exactamente de 5,5 cm, véase la imagen 1.

Ahora enciende el LED y oscurece un poco la habitación. Desliza la pantalla de manera que la imagen del LED se vea nítida. La distancia entre la pantalla y el objetivo debería ser de aproximadamente 14,7 cm. Apaga nuevamente el LED.

Desliza el ocular de manera que las estructuras del papel transparente se vean nítidas. La distancia entre la pantalla y el ocular debería ser un poco menor que 4 cm.

Retira el papel transparente desde el marco y quita el bloque con el LED y la caja de la batería.

Ahora el microscopio de mando está listo para ser usado.

El microscopio de mano se enfoca mediante una inclinación, mientras se observa a través de él. Al inclinarlo modificas solo ligeramente la distancia entre el objeto y el objetivo. Con ello, la inclinación tiene la misma función que el ajuste por tornillos en los microscopios comerciales con mayores aumentos.

Imagen 2: Enfoque mediante inclinación

Imagen 3: Papel milimetrado

3. Observa el papel milimetrado de la imagen 3 a través del microscopio, con un ojo, y directamente con el otro. Estima cuántas de las cuadrículas no aumentadas caben una junto a otra en una cuadrícula aumentada.

Aumento del papel milimetrado a través del microscopio =

Imagen 4: ¿Cuántas de las cuadrículas no aumentadas caben una junto a otra en una aumentada?

4. En la práctica, si deseas observar en detalle un objeto determinado ¿en principio puedes ver de un tamaño más grande que a simple vista con el microscopio, en el factor de aumento de la tarea 3?

☐ Sí, ya que debo mirar todos los objetos desde una distancia de 25 cm.

☐ No, porque como una persona joven, sin problemas visuales, puedo ver objetos con nitidez desde una distancia menor que desde una distancia de 25 cm. Por eso puedo verlos tan grandes y con tanto detalle.

☐ Sí, porque las cuadrículas son cuadradas y 10 cuadrículas pequeñas caben en una grande.

Tarea experimental

5. Explora distintos objetos con el microscopio de mano (p. ej. productos textiles, hojas o tierra de jardín).

La ventaja del microscopio de mano reside en que no debes elaborar preparados, sino que puedes observar todo en el momento. En los objetos con una altura mayor a 5 mm por encima de la mesa puede ser de ayuda armar un módulo fischertechnik de la misma altura en el microscopio para que deba inclinarse poco para enfocar.

Imagen 5 Módulo 5

Lápiz y rotulador de punta fina en

papel milimetrado                                             Escarabajo

Resistencia SMD-Resistencia LED                   Detalle de una moneda de oro