# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo n.º 1

# Limpiaparabrisas - Paralelos

## Tarea de construcción

- El giro de un eje provoca un giro del otro eje en la misma (!) dirección. Esto también funciona si la articulación del cardán está doblada y existe una angulación entre los ejes.

- Cuanto mayor sea el ángulo de la articulación, menos uniforme será la transmisión de rotación. A partir de un determinado límite, directamente deja de funcionar.

## Tarea temática

- El ajuste adecuado es una excentricidad de unos pocos milímetros. Esto puede determinarse fácilmente mediante pruebas.

- La manivela debe girarse dos veces para que los limpiaparabrisas completen exactamente un ciclo de movimiento hacia arriba y hacia abajo. Esto se debe a la reducción de la Z10 a la Z20 (en resumen: 10:20) en el sistema de transmisión por ruedas dentadas: Un giro de la manivela, es decir, un giro de la Z10, hace que la Z20 también avance 10 dientes, lo que representa solo medio giro. Para alcanzar un giro completo de la Z20 y, de este modo, un ciclo del limpiaparabrisas, es necesario girar dos veces la Z10 y, por lo tanto, la manivela.

- Con respecto a la superposición de los limpiaparabrisas:

- El limpiaparabrisas situado a la derecha del engranaje («desde el interior» del vehículo) debe estar abajo; el de la izquierda, arriba.

- Si colocas el limpiaparabrisas derecho arriba, el parabrisas izquierdo no podría levantarse porque quedaría bloqueado abajo por el derecho.

- El extremo del limpiaparabrisas derecho cercano al punto de giro solo se mueve ligeramente hacia arriba y hacia abajo. En cambio, el extremo del limpiaparabrisas izquierdo alejado del punto de giro se mueve muy ampliamente (dibuja una gran trayectoria circular alrededor del punto de giro). El limpiaparabrisas derecho no permite este movimiento amplio. Es por ello que el limpiaparabrisas izquierdo debe estar arriba.

## Tarea experimental

- El accionamiento directo de la Z20 a través de la manivela-Z10 provoca una inversión en el sentido de giro de la Z20 al girar la manivela. Sin embargo, la velocidad de giro no cambia; la reducción sigue siendo de 10:20.

- A partir de una excentricidad determinada, el rango de giro posible de las manivelas ya no es suficiente para el rango de desplazamiento de la excéntrica. Entonces, el modelo se bloquea. Las escobillas del limpiaparabrisas solo pueden volver a moverse en la otra dirección al girar la manivela. Sin embargo, de este modo la excéntrica ya no cumple su objetivo de convertir un movimiento de giro uniforme en un movimiento de un lado a otro u oscilante.

- El movimiento de los limpiaparabrisas puede realizarse manualmente, pero, entonces, la manivela girará también de un lado a otro. La excéntrica no sobrepasa sus posiciones extremas (los «puntos muertos»). Por lo tanto, este mecanismo funciona solo en una dirección: Comienza en la manivela y finaliza en los limpiaparabrisas.

# Anexos

## Limpiaparabrisas - Paralelos

# Más información

[1]	Wikipedia: Stirnradgetriebe (en alemán).

[2]	Wikipedia: Eccentric (mechanism) (en inglés).

[3]	Wikipedia: Acoplamiento mecánico.

[4]	Wikipedia: Cardán.