# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones del modelo 10 - Máquina expendedora - Trinquete

## Tarea de construcción

- La ranura para las monedas es el componente que se observa de frente a la derecha.

- El contenedor se encuentra debajo.

- El trinquete es la palanca móvil situada en el centro del modelo.

- El mecanismo de tracción (el extractor de artículos) es la barra larga situada del lado izquierdo que se extiende de un lado a otro del modelo y puede moverse desplazarse hacia adelante y hacia atrás.

- El eje situado detrás del extractor de artículos hace que las monedas caigan en el contenedor al tirar del extractor de artículos hacia adelante.

- El depósito de reservas se encuentra a la izquierda por encima del extractor de artículos.

## Tarea temática

Las pruebas del modelo montado según el manual de instrucciones deben demostrar que funciona sin dificultades, de forma correcta y fiable.

## Tarea experimental

- ¿Es posible retirar un bloque de construcción sin pagar previamente (naturalmente, el depósito no es accesible desde el exterior)?

- No porque el trinquete bloquea el extractor de artículos mientras no haya una moneda en él.

- ¿Es posible retirar varios bloques de construcción pagando una única vez?

- ¿Moviendo de forma hábil y delicada el extractor de artículos?

  - El primer pensamiento tal vez sea: No porque el trinquete bloquea el mecanismo antes de que el siguiente bloque de construcción caiga en el extractor. En tanto no vuelve a empujarse lo suficiente el extractor de artículos (en cuyo caso el trinquete vuelve a caer), no será posible extraer otro bloque de construcción.

  - ¡Pero en realidad sí es posible! Uno puede, por ejemplo, abrir solo parcialmente el extractor de artículos y retirar con habilidad el bloque de construcción cuando la moneda aún continúa en la báscula. Una posible solución sería colocar un recubrimiento adicional al extractor de modo que uno realmente solo pueda retirar un bloque de construcción cuando la moneda llega al contenedor y se ha liberado el bloqueo del trinquete.

- ¿Moviendo rápidamente el extractor de artículos?

- Probablemente no. El trinquete bloqueará antes de que un bloque de construcción alcance el extractor.

- ¿Es posible volver a empujar el extractor de artículos sin haber retirado el bloque de construcción adquirido y perder así el dinero?

- A veces sí: El propio bloque de construcción a retirar impide que uno empuje de vuelta el extractor, ¡pero solo si hay otros artículos en el depósito!

- Si el depósito está vacío, ¿es posible insertar una moneda y perder así el dinero?

- ¡Sí! Esto podría suceder y seguramente provocaría quejas de los clientes. En una máquina expendedora real debe bloquearse automáticamente la ranura para insertar monedas cuando no haya más reservas de artículos.

- ¿Es posible retirar las monedas insertadas en la ranura (naturalmente, el contenedor de monedas no es accesible desde el exterior)?

- Probablemente no con los dedos, pero sí con un alambre doblado u otro elemento similar. Este es un punto débil de la máquina expendedora.

- ¿Encuentras otros puntos débiles?

- ¡Probablemente! ¡Sé creativo! Y si encuentras un punto débil, piensa en cómo corregirlo, pero ¡sin que surjan otros! En cualquier caso, no supongas que «nadie podría aprovecharse» de un punto débil porque alguien puede descubrir cómo hacerlo el día de mañana. Mejor soluciona el punto débil y duerme tranquilo.

Asegurar un objeto automatizado (ya sea una máquina, un programa informático o cualquier otro) es una tarea muy exigente y, en ocasiones, extremadamente difícil. Esto ya aplica en términos de fiabilidad, pero se vuelve aún más difícil en el caso de la seguridad contra la manipulación intencional.

Piensa lo siguiente: Un fabricante debe evitar y eliminar todos los posibles puntos débiles. ¡Pero a un «agresor» solo le basta con uno! Además, este puede idear algo nuevo cada día con la esperanza de encontrar un punto débil que el fabricante (aún) no ha tenido en cuenta. Y: Cuantos más «agresores» de este tipo existan, mayor será la probabilidad de que alguien encuentre un punto débil.

Es por ello que la seguridad en este sentido requiere una revisión continua y, eventualmente, la respectiva adaptación en función de los conocimientos actuales. La seguridad no es un estado, sino un proceso en constante evolución.