# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones 11 - Engranaje diferencial y trinquete - Juego

## Tarea de construcción

El juego en posición inicial:

## Tareas temáticas

- La Z40 gira sobre sí misma, pero la inclinación del eje vertical se mantiene constante.

- La Z40 no gira sobre su propio eje, solo cambia la inclinación.

## Tarea experimental

El sistema de este modelo tiene dos grados de libertad, que son los dos ángulos de rotación de los ejes exteriores Z10. Esto permite ajustar voluntariamente al mismo tiempo el giro de la Z40 sobre su propio eje y la inclinación de este eje. Si la estructura fuera más alta (lo que podría lograrse fácilmente con el montaje inferior de un par de vigas angulares), la Z40 podría girar completamente alrededor del eje transversal.

Desde el punto de vista técnico, se trata de lo mismo que en un mecanismo diferencial, con la diferencia de que falta otro engranaje (grande) en la «jaula» de la propia Z40.

# Anexos

## 11 - Engranaje diferencial y trinquete - Juego

# Más información

[1]	Thomas Püttmann: Das Differentialgetriebe [El engranaje diferencial]. ft:pedia 4/2014, págs. 12-19 (en alemán).

[2]	Wikipedia: Mecanismo diferencial.

[3]	Johannes Wiesinger: Ausgleichsgetriebe [Engranaje diferencial]. En www.kfztech.de.