# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Soluciones
Modelo 2 - Limpiaparabrisas - Opuestos

## Tarea de construcción

- La excentricidad debe volver a ser de pocos milímetros. Esto se puede ajustar fácilmente mediante pruebas.

## Tarea temática

- La superposición sirve para que en el centro del parabrisas quede solo un espacio lo más pequeño posible sin limpiar. Si los limpiaparabrisas no se superpusieran, en el centro del parabrisas quedaría una gran zona con mala visibilidad.

- La primera asimetría se produce mediante el eje de giro de la excéntrica central que se encuentra debajo de los ejes de giro de ambas manivelas y no en el mismo nivel. De este modo, el punto de partida de los puntales en la excéntrica superior (que se dirige a la manivela izquierda del limpiaparabrisas) se encuentra más cerca de la manivela que el punto de partida de los puntales del limpiaparabrisas derecho de esta. La segunda asimetría es la diferencia resultante de la longitud de los dos puntales entre la excéntrica central y los limpiaparabrisas.

- Por el contrario, la distancia de ambos puntos de partida de los puntales al eje de giro es simétrica. Ambos puntos de partida están a la misma distancia de este eje de giro.

## Tarea experimental

- La ubicación de los diferentes ejes, las excentricidades y los largos de las palancas se deben elegir de manera adecuada para que se produzca la secuencia de movimiento deseada. Más difícil: se debe encontrar una combinación adecuada de todos estos parámetros para que el mecanismo haga lo que debe. Con fischertechnik es posible comprobarlo por cuenta propia de forma rápida y sencilla mediante modificaciones. Al desempeñarse como ingeniero, se deberán primero calcular los parámetros necesarios y después realizar la simulación en el ordenador, o bien incluso comprobarlo de forma visible en un modelo, por ejemplo, de fischertechnik.