# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Soluciones
Modelo 3 - Limpiaparabrisas - Paralelos

## Tarea de construcción

## Tarea temática

- Al igual que en los otros modelos, la excentricidad debe ser de pocos milímetros. Esta debe ser igual en ambas excéntricas.

- Si queremos que el limpiaparabrisas del lado del conductor comience primero, la excéntrica izquierda (desde el sistema de transmisión hacia los limpiaparabrisas; es decir, visto «desde adentro») debe avanzar primero y la derecha le debe seguir.

## Tarea experimental

- El modelo funciona de mejor manera con un desplazamiento de dos a tres dientes entre las Z20.

- Si el desplazamiento es demasiado grande, uno de los limpiaparabrisas queda en el campo de visión del cristal, mientras que el otro se encuentra en posición de reposo. Esto no es lo deseable, dado que se impediría la visión.

# Anexos

## Limpiaparabrisas - Paralelos

# Más información

[1]	Wikipedia: Mecanismo de paralelogramo (en alemán).

[2]	fischerwerke: Vor- und Nacheilung [Avance y seguimiento]. En: fischertechnik Experimente+Modelle, hobby 1 Band 2, [Experimentos y Modelos de fischertechnik, Pasatiempos 1, Tomo 2]  1973. En la base de datos de fischertechnik (PDF, enlace directo), págs. 50-53.