# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Soluciones
Modelo 04 - Prensa - Prensa excéntrica

## Tarea de construcción

## Tarea temática

- El sistema de transmisión por ruedas dentadas sirve para convertir una rotación más rápida en la manivela en una más lenta, pero más potente, en la excéntrica.

## Tarea experimental

- La prensa tiene su mayor presión de prensado en su posición final inferior (también llamado «punto muerto» inferior).

- En ese sitio, un giro de la manivela genera el menor cambio de la posición de prensado. La combinación de la excéntrica y la palanca articulada funciona aquí como un reductor: un gran recorrido de la excéntrica (prácticamente horizontal) provoca solo un pequeño descenso del cabezal de prensado y, por lo tanto, un movimiento hacia abajo con la mayor fuerza posible.

# Anexos

## Prensa - Prensa excéntrica

# Más información

[1]	Wikipedia: Prensa excéntrica (en alemán).