# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Soluciones
Prensa - Prensa de palanca oscilante

## Tarea de construcción

## Tarea temática

- Los tres componentes son los siguientes:

- El engranaje reductor,

- El mecanismo de la excéntrica, y

- El mecanismo de palanca oscilante.

- Tanto en la excéntrica como en la palanca oscilante hay:

- Un extremo fijo (cojinete de la palanca o bien articulación debajo del techo de la prensa), así como

- Un extremo móvil (extremo del puntal I 30 en la articulación oscilante o bien cabezal de prensado).

Entremedio se encuentra una articulación (cojinete articulado del puntal I 30 a través de la manivela, o bien el componente articulado central en la articulación oscilante).

No obstante, el accionamiento es diferente: La manivela se acciona «desde el comienzo»; es decir, girando su eje articulado. La articulación oscilante se acciona mediante la presión lateral sobre la articulación y no girando el componente superior de la articulación.

¡No obstante, en ambas disposiciones hay una «articulación oscilante»! El accionamiento de la excéntrica no es otra cosa que una forma especial de palanca oscilante, solo que con el accionamiento «desde el comienzo» en lugar de «en la articulación oscilante». Por este motivo, el resultado final es el mismo: En un punto muerto se genera la mayor fuerza (sobre la articulación oscilante o sobre la pieza de trabajo).

Por lo tanto, tenemos un «circuito sucesivo» («en cascada») de dos articulaciones oscilantes. Los efectos de cada mecanismo se fortalecen de este modo.

## Tarea experimental

- A partir de las consideraciones obtenidas en la tarea temática, se deduce que la prensa de palanca oscilante puede generar fuerzas considerablemente mayores que la prensa excéntrica simple. Cuando la fuerza se vuelve muy grande, podría incluso «levantar» el techo; al fin y al cabo, el «muslo» del mecanismo de la palanca oscilante se apoya hacia arriba en el techo.

# Anexos

## Prensa - Prensa de palanca oscilante

# Más información

[1]	Wikipedia: Palanca oscilante (en alemán).

[2]	Wikipedia: Prensa de palanca oscilante (en alemán).