# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Soluciones
Modelo 8 – Trinquete para elevador

## Tarea de construcción

## Tarea temática

- Instrucciones para subir el elevador:

- Asegúrate de que el trinquete se encuentre de manera adecuada sobre la rueda dentada de la manivela y se pueda mover con facilidad.

- Gira la manivela en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la altura deseada.

- A continuación, es posible soltar la manivela. El trinquete asegura el cabrestante y el elevador. ¡No se debe levantar el trinquete sin sujetar la manivela!

- Instrucciones para bajar el elevador:

- ¡Sostén la manivela de manera segura!

- ¡Luego sube el trinquete sin soltar la manivela! Es posible que la manivela se deba girar un poco más en el sentido de las agujas del reloj para liberar el trinquete y poder moverlo.

- Para bajar el elevador, se debe girar la manivela lentamente en el sentido contrario a las agujas del reloj. Mientras tanto, el trinquete debe estar elevado.

- Al alcanzar el objetivo, en primer lugar debe bajar el trinquete a la rueda dentada de la manivela a fin de asegurarla. Solo después es posible soltar la manivela.

## Tarea experimental

- Algunos eventuales puntos débiles que pueden ocasionar un funcionamiento incorrecto son, al menos, los siguientes:

- El trinquete puede elevarse tanto que se incline hacia el lado equivocado y se vuelva completamente ineficaz. Esto se puede solucionar mediante otros componentes constructivos que se colocan en la viga del trinquete e impiden que este se eleve en exceso.

- ¡La clase puede realizar sus propias pruebas, y compartir y comprobar sus soluciones entre sí!

- La manivela de la rueda dentada se puede girar tan rápido «hacia arriba» hasta llegar al punto de que el trinquete se «vuelque» por sí mismo debido a la fuerza de los dientes de la Z30 y llegue al estado de ineficacia mencionado en el punto a). La solución es la misma que en el punto a); es decir, colocar un tope superior para el trinquete.

- Los manguitos de sujeción del trinquete pueden estar tan apretados que el trinquete no baje de forma fiable sobre la rueda dentada por su propio peso. Esto se puede lograr mediante el correcto ajuste de los manguitos de sujeción, y en un elevador real, mediante la lubricación de todas las articulaciones.

- El trinquete o la rueda dentada pueden estar desgastados y no actuar de manera correcta entre sí. Esto se puede controlar de forma preventiva en un mantenimiento, y solucionar mediante el intercambio a tiempo del trinquete o de la rueda dentada.

- El trinquete o su suspensión se pueden romper debido a la fatiga (o la sobrecarga) del material. Esto se puede evitar mediante la construcción correcta y el control regular (por ejemplo, por parte de TÜV).

- Alguien puede simplemente levantar el trinquete con el elevador en posición superior sin sostener la manivela. Este sería un error de uso clásico; un error humano y no técnico, difícil de evitar de forma fiable. Con la construcción dada, probablemente no se pueda evitar este funcionamiento erróneo. No obstante, resultan de ayuda las capacitaciones y la formación regular del personal operativo.

# Anexos

## Trinquete para elevador

# Más información

[1]	Wikipedia: Trinquete.

[2]	Wikipedia: Cabrestante.