# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 9 – Cabrestante de grúa - Aparejo

## Tarea de construcción

Es posible que fischertechnik quiera generar y añadir algunas imágenes de su sistema CAD para las tareas de construcción n.° 1, 2 y 3.

## Tarea temática

- Respecto a la palanca de accionamiento:

- Dado que es posible acceder a la palanca a una distancia mayor del eje de giro que la manivela, se necesita menos fuerza para tirar, o bien es posible elevar cargas más pesadas ejerciendo la misma fuerza. En cambio, con el mecanismo de manivela se puede girar de forma continua y potencialmente más rápida.

- Es posible continuar extendiendo la palanca mediante el montaje de otros componentes para volver a aumentar aún más el efecto de palanca.

- El coste de esto es que hay que tirar del extremo de la palanca durante más tiempo y, por lo tanto, la elevación de la carga puede ser aún más lenta.

- Respecto al aparejo:

- Cada polea de desvío adicional disminuye la fuerza necesaria para una carga determinada. No obstante, también se debe girar más el tambor de cuerda (más tiempo) para levantarla de igual manera. Esto es un aparejo factorial: Cada polea modifica el factor por el cual la fuerza de tracción necesaria disminuye (en las fuentes se presentan otras variantes de aparejos).

- La construcción articulada garantiza de un modo sencillo que el dinamómetro se alinee por sí mismo en la dirección de la fuerza ejercida. Si estuviera inclinado (no en línea con la parte superior de la polea en la punta de la grúa), la medición resultaría incorrecta. Esto es fácil de comprobar si se imagina que el dinamómetro es perpendicular a la dirección de la fuerza; resultaría claro que así no podría funcionar. Para esto véase posteriormente las mediciones en el plano inclinado de la tarea propuesta n.° 13.

## Tarea experimental

En el marco de la precisión de la medición (limitada), las mediciones deberían mostrar aproximadamente los factores teóricos.

# Anexos

## Cabrestante de grúa - Aparejo

# Más información

[1]	Stefan Falk: Raffiniertes mit Achsen [Sistemas refinados con ejes]. ft:pedia 3/2013, págs. 38-41 (en alemán).

[2]	Artur Fischer: Krane [Grúas]. fischertechnik hobby, Experimente und Modelle, hobby 2 Band 4 [Pasatiempos de fischertechnik, Experimentos y modelos, Pasatiempos 2 Tomo 4], Fischer-Werke, 1975 (en alemán).

[3]	Dirk Fox: Flaschenzug [Aparejo] (en alemán). ft:pedia 2/2014, págs. 4-10 (en alemán).

[4]	Wikipedia: Flaschenzug [Aparejo] (en alemán).

[5]	Artur Fischer: Der Flaschenzug [El aparejo] (en alemán). En fischertechnik hobby, Experimente und Modelle, hobby 1 Band 1 [Pasatiempos de fischertechnik, Experimentos y modelos, Pasatiempos 1 Tomo 1], Fischer-Werke, 1972, págs. 40-43 (en alemán).

[6]	Wikipedia: Newton (unidad).

[7]	Wikipedia: Constante del muelle (en alemán).