# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 1 - Limpiaparabrisas - Paralelos

## Tarea de construcción

Antes de montar el modelo, toma una de las dos articulaciones de cardán, coloca dos ejes de encastre en los dos extremos y prueba la función del cardán de forma manual.

- Prueba cómo giran los dos ejes y cómo se transmite el movimiento de giro –no solo en forma recta, sino también «curva»– de un eje al otro.

- ¿Es posible «doblar» el cardán arbitrariamente para que la transmisión de rotación siga funcionando?

- __________________________________________________

Ahora monta el modelo según el manual de instrucciones.

## Tarea temática

Sigamos el flujo de fuerza desde la manivela hasta las «escobillas del limpiaparabrisas»:

- De la manivela pasa a través de un sistema de transmisión por ruedas dentadas a la rueda dentada más grande Z20 roja (que tiene 20 dientes, mientras que las Z10 negras tienen 10 dientes). Por último, la transmisión pasa de una Z10 a una Z20. La Z10 central se ocupa del cambio de dirección de giro: Dos ruedas dentadas adyacentes giran en dirección contraria, la tercera vuelve a girar en la misma dirección que la primera.

- El elemento fundamental es la excéntrica. Está compuesta de un elemento giratorio (aquí la placa negra con el eje que se introduce en la Z20) y un punto fuera del centro de giro («excéntrico») donde se capta el movimiento –en este caso, a través del puntal I 45–. Este mecanismo convierte el movimiento de giro uniforme en un movimiento de un lado a otro. ¡Simple, pero eficaz!

- El movimiento de un lado a otro pasa a una manivela. Entonces, al girar la manivela, también gira de un lado a otro.

- El movimiento se trasmite a una segunda manivela a través del puntal I 90 horizontal. A excepción del «juego» del mecanismo, esta se mueve exactamente igual que la primera manivela. Se trata de un mecanismo de manivela paralelo.

- El movimiento giratorio de las manivelas ahora debe transmitirse a los propios limpiaparabrisas. Sin embargo, dado que están montados en diagonal (para que el limpiaparabrisas se mantenga inclinado) y nuestro engranaje es horizontal, debemos transmitir el giro «doblando la esquina» a través de las articulaciones del cardán.

- Finalmente, los limpiaparabrisas se mueven en paralelo. Ambos se mueven hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo.

Pasemos a las tareas:

- Debemos ajustar la excéntrica. Debes ajustar la distancia entre el punto de partida del puntal I 45 y el punto de giro del eje de accionamiento. Cuanto más lejos se encuentre (más «excéntrico»), mayor es el rango de giro de los limpiaparabrisas. Ajusta la excéntrica moviendo el bloque de construcción 7,5 de modo que los limpiaparabrisas giren en línea recta hacia abajo, pero el mecanismo no se bloquee.

- ¿Cuántos giros de la manivela se necesitan para que los limpiaparabrisas completen exactamente un ciclo –hacia abajo y hacia arriba–? ¿A qué se debe esto?

- __________________________________________________

- Las dos «escobillas del limpiaparabrisas» (los dos puntales I 90 negros) se superponen cuando se encuentran en posición horizontal en la parte inferior.

- ¿Cuál debe quedar arriba y cuál abajo?

- __________________________________________________

- ¿Qué sucede si se encuentran en el orden incorrecto uno sobre otro?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Describe en oraciones completas por qué ocurre este problema.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

- Retira la rueda dentada Z10 central. A continuación, mueve el soporte de la primera Z10 de modo que se inserte directamente en la Z20, como puede verse en la siguiente imagen:

- Gira la manivela. ¿Qué ha cambiado?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Ajusta la excéntrica de modo que el punto de partida del puntal I 45 se encuentre lo más lejos posible del punto de giro del eje de accionamiento («aumenta la excentricidad»). ¿Qué sucede al girar la manivela?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Intenta «invertir» el accionamiento: Gira uno de los limpiaparabrisas. Mueve el limpiaparabrisas de un lado a otro. ¿Qué notas?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Anexos

## Limpiaparabrisas - Paralelos

# Más información

[1]	Wikipedia: Stirnradgetriebe (en alemán).

[2]	Wikipedia: Eccentric (mechanism) (en inglés).

[3]	Wikipedia: Acoplamiento mecánico.

[4]	Wikipedia: Cardán.