# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 13 - Plano inclinado con dinamómetro pequeño

## Tarea de construcción

- Monta el modelo con el carro incluido según el manual de instrucciones, pero aún sin el dinamómetro y las dos ayudas de montaje.

- Asegúrate de que el carro pueda rodar con suavidad. Sus cuatro ruedas se deben deslizar fácilmente. Las dos ruedas horizontales deben mantenerlo recto por el rastro.

- Puedes levantar el plano inclinado, es decir toda la pista, y observar cuánto se acelera un carro ubicado en el extremo. Al llegar abajo, el carro será interceptado por el puntal con algo de suspensión.

A partir de esto, realiza la tarea temática n.° 1.

- Monta el dinamómetro e instálalo (para esto, pliega el puntal de intercepción hacia un lado). Monta también ambas ayudas de montaje. De este modo, también podremos registrar en cifras las fuerzas generadas y valorarlas. Asegúrate de que la escala del dinamómetro se encuentre en «0» cuando el muelle esté destensado por completo.

- Con los conocimientos adquiridos sobre la sistemática de los puntales I y X de la tarea propuesta n.° 12: Intenta deducir por qué cuando la «ayuda de montaje de 45°», compuesta por los puntales X «inclinados» de 84,8 mm de longitud y las solapas estáticas de 21,2, está colocada de manera correcta y alineada exactamente vertical crea, en efecto, un ángulo de montaje exacto de 45°.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- ¿Por qué la «ayuda de montaje de 30°» con sus puntales I 60 y las solapas estáticas 15 crea un ángulo de montaje exacto de 30° cuando está colocada de manera correcta y alineada verticalmente?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

A partir de esto, realiza la tarea temática n.° 2.

## Tarea temática

- Apoya la pista inferior sobre la mesa. Si la mesa está recta, la pista ahora queda perfectamente horizontal. Para las siguientes consideraciones, denominaremos a este estado el ángulo de montaje de 0° con respecto al horizontal.

- Desplaza el carro hacia el final de la pista (alejado de la suspensión articulada de la placa base). Levanta la pista lentamente con la mano. ¿Por qué el carro no comienza a desplazarse con la más pequeña desviación?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Observa cómo el carro se acelera más cuando lo sueltas con la pista más elevada. (El puntal estático inferior lo intercepta suavemente, pero no en exceso, dado que, de lo contrario, el modelo o componente de construcción podría resultar dañado).

- Medimos la fuerza en newtons (N) que el carro ejerce sobre el dinamómetro a diferentes ángulos de montaje:

  - Cuando la pista está horizontal, la fuerza es de 0 N.

  - Cuando la pista está en posición vertical, se trata de la fuerza total del peso del carro (para que este no se caiga de la pista, debes mantenerlo suavemente; en lo posible, sin ejercer fuerza hacia arriba o hacia abajo).

  - No obstante, también nos interesan los ángulos entre 0° y 90°.

Tenemos, al menos, tres posibilidades para determinar el ángulo de montaje:

  - Los dos componentes 7,5 sobre la base de la placa de construcción han sido diseñados para colocar una escuadra y sostenerla contra la pista. El punto cero de la escuadra debe ubicarse justo en el centro del orificio de las horquillas de articulación. A continuación, podrás observar el ángulo de montaje actual en la ranura delgada en la pieza de conexión 45 conectada debajo en la pista. Quizás esto resulte mejor de a dos: una persona sostiene la pista y la otra observa el ángulo.

  - Ambas ayudas de montaje de 30° (la más pequeña) y de 45° (la más grande) se insertan en los adaptadores de puntales (que se parecen a las levas con muelle pero tienen un pasador redondo), que se encuentran a unos 2/3 del largo de la pista. El ángulo de montaje indicado se alcanza cuando los puntales apuntan exactamente en vertical hacia abajo y los componentes 15 en el extremo inferior se sitúan a ras y en línea recta sobre la placa base. Importante: Los componentes no se encuentran de modo que deban ser insertados en las ranuras de la placa de construcción, los puntales no se encuentran exactamente verticales. Los componentes tan solo se encuentran planos sobre la placa base. El punto importante es que los puntales van solo en vertical hacia abajo desde su suspensión en la pista.

- Anota la fuerza medida en una tabla como la siguiente:

| - Ángulo de montaje | - Fuerza medida (en N) | - Proporción de la fuerza medida en la fuerza del peso (de un ángulo de montaje de 90°), en porcentaje |
| --- | --- | --- |
| - 0° | - 0,0 N | - 0 % |
| - 15° |  |  |
| - 30° |  |  |
| - 45° |  |  |
| - 60° |  |  |
| - 75° |  |  |
| - 90° |  | - 100 % |

- ¿Con qué ángulo la fuerza ejercida es justo la mitad (50 %) de la fuerza del peso?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

También podemos considerar nuestro plano inclinado como una báscula para el carro que accionamos en diferentes ángulos de montaje. Si en un ángulo de montaje de 90° medimos la fuerza del peso completa (en N), podemos calcular la masa (en kg) del carro mediante la aceleración de la gravedad g (la aceleración que experimenta un cuerpo que cae libremente sobre la superficie terrestre debido a la gravedad). Se aplica:

F=m∙a

La fuerza F es igual a la masa m del cuerpo multiplicada por la aceleración a. De esto resulta:

m=Fa

En nuestro caso, la aceleración a es la aceleración de la gravedad. La aceleración promedio de la gravedad (no es exactamente igual en todos los lugares de la Tierra debido a la distribución de masas no del todo uniforme) es de gN=9,80665ms2. Si observamos la fuerza F en N (newtons) en el dinamómetro, también podemos determinar su masa como

m=FgN

Tenemos un valor gN exacto con cinco decimales, ¡excelente! ¿Podemos también calcular la masa m de nuestro carro en kg de forma exacta en cinco decimales? ¿En décimas o incluso centésimas de gramo?

¡Eso depende de con cuánta exactitud podemos calcular la fuerza!

La medición con la pista ubicada en posición vertical (ángulo de montaje de 90°) indica, por ejemplo, una fuerza del peso de 0,8 N. Aquí entran en juego posibilidades de errores fundamentales de diversa índole:

- Errores sistemáticos: surgen cuando hacemos algo mal a nivel general. Esto suena peor de lo que es: muchos errores sistemáticos no se pueden evitar.

  - Es así que tenemos, por ejemplo, una fricción cuantitativamente desconocida por nosotros en las poleas del carro y en el cojinete de los ejes con los muelles.

  - Podemos no haber colocado correctamente la escala, por ejemplo, un poco desplazada de la posición adecuada, y así interpretar de manera incorrecta todas las mediciones de fuerza en torno a un determinado número.

  - La escala puede no estar impresa de forma totalmente correcta.

  - No sabemos qué aceleración de la gravedad predomina exactamente en el sitio en el cual realizamos las mediciones (la cual, por lo general, suele ser de aprox. 9,81ms2).

  - Podemos observar la escala inclinada y, de este modo, ocasionar una lectura distorsionada.

  - Y la lista continúa... Es bueno conocer los errores sistemáticos, pero es difícil ponerlo en cifras.

- Errores de lectura y estáticos:

- Estos se pueden «cuantificar», es decir, indicar en cifras con las que podemos contar. Debemos valorar con cuánta exactitud podemos leer la escala. Una línea parcial de la escala es 0,1 N. fischertechnik: si la escala final está impresa de un modo diferente, esta parte se debe adaptar, eventualmente, a ella. Podemos observar con cuidado, ajustar todo correctamente y leer no obstante, incluso con un ojo entrenado, 1/10 de la división de escala de forma fiable y reproducible. 1/10 de 0,2 N sería 0,02 N. ¡De este modo, no podríamos consultar la fuerza con más exactitud que 0,02 N!

Pero ahora podemos calcular la precisión de nuestra medición de la fuerza en términos porcentuales: Un error de lectura de 0,02 N con un peso de 0,8 N equivale a

0,02N0,8N=0,025=2,5 %

Es decir que nuestro error de medición es de 2,5 % (¡no se tienen en cuenta los errores sistemáticos!).

Mediante un valor con esta precisión, llegamos a nuestra fórmula

m=FgN

Dado que m es proporcional a F (gN es una constante), la masa calculada m también cuenta con una impresión de 2,5 %.

- Calcula la masa del carro en kg o g con F=0,8 N, un error de lectura de 0,02 N y gN, e indica también el error que cabe esperar en kg.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Repite la medición en el ángulo de montaje en el cual la fuerza del dinamómetro es tan solo la mitad de la fuerza del peso. Calcula, a su vez, con un error de lectura de 0,02 N y utilizando gN, la masa y la precisión del cálculo (de nuevo ambos en kg o g).

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Anexos

## 13 - Plano inclinado con dinamómetro pequeño

# Más información

[1]	Wikipedia: Plano inclinado.

[2]	Dennis Rudolph: Messfehler und Fehlerbetrachtung [Errores de medición y análisis de errores]. En gut-erklaert.de (en alemán).

[3]	Ulf Konrad: Fehlerrechnung [Cálculo de errores]. En ulfkonrad.de (en alemán).

[4]	Ulf Konrad: Fehlerfortpflanzung [Propagación de errores]. En ulfkonrad.de (en alemán).

[5]	Wikipedia: Propagación de errores. Nota: La matemática utilizada excede la ESO y el bachillerato.

[6]	Dr. Alexey Chizhik: Messfehler [Error de medición]. Georg-Augustin-Universität Göttingen [Universidad de Gotinga]. Nota: Este enlace es para aquellos interesados que desean observar hasta dónde puede llegar el cálculo de errores. El nivel es el de un estudio de física. Al ir hacia adelante a través del enlace de la derecha, es posible acceder hasta la propagación de errores.