# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 2 - Limpiaparabrisas - Opuestos

## Tarea de construcción

Monta el modelo según el manual de instrucciones. Ten en cuenta el orden y la alineación correcta de las manivelas y de los puntales de la excéntrica.

- Tarea: Vuelve a ajustar la excéntrica de modo que el radio de giro de los limpiaparabrisas sea adecuado. Los limpiaparabrisas deben quedar planos en la parte inferior, pero sin bloquearse.

## Tarea temática

Ambos limpiaparabrisas (los puntales negros I 90) se vuelven a superponer.

- ¿Por qué es importante esta superposición en un vehículo de verdad?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Dado que los limpiaparabrisas se superponen, uno vuelve a quedar sobre el otro. El superior debe comenzar a moverse hacia arriba un poco antes que el de abajo para que las vigas de los limpiaparabrisas no se obstruyan ni dañen entre sí. Si bien ambos limpiaparabrisas se mueven mediante el mismo accionamiento, deben ser controlados de forma ligeramente diferente entre sí. De este modo, el accionamiento no es simétrico, sino asimétrico. Encuentra y describe dos características de montaje en el modelo que provoquen esta asimetría necesaria.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

- Debajo de ambos componentes 15 rojos con orificio de la excéntrica central ubicada en el medio, se encuentran respectivamente dos componentes 5 para poder alcanzar la altura correcta. Tienes cuatro componentes 5 más sin montar en el kit.

- Eleva la posición del eje de la excéntrica ubicado en el medio mediante el montaje inferior de uno o dos componentes 5 más (de color verde en la imagen) debajo de ambos componentes 15 con orificio. Observa cómo empeora el funcionamiento del mecanismo cuando el eje de giro de la excéntrica central deja de estar en la posición adecuada.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________