# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 3 - Limpiaparabrisas - Paralelos

## Tarea de construcción

En esta versión, los limpiaparabrisas están siempre en vertical y de este modo también se mueven a través del parabrisas. Esto se puede ver, por ejemplo, en el gran parabrisas de un ómnibus.

Monta el modelo según el manual de instrucciones. Por favor, ten en cuenta que, en este modelo, ambas manivelas de los brazos limpiaparabrisas apuntan hacia abajo.

## Tarea temática

En «posición de reposo», ambos limpiaparabrisas deben encontrarse por completo hacia afuera (en el centro limitarían demasiado la visión). A continuación, se deben ajustar dos aspectos de ambas excéntricas:

- Ajusta la excentricidad (la distancia entre el eje de giro de una excéntrica y el punto de partida del puntal I 45 a la misma) de modo que se genere una zona de giro adecuada. Las áreas de limpieza de ambos limpiaparabrisas deben superponerse para que se limpie efectivamente todo el cristal. Además, la excentricidad debe ser lo suficientemente grande como para que los limpiaparabrisas se desplacen ligeramente más allá del centro de los 9 agujeros de la viga estática horizontal entre los limpiaparabrisas. Esto nos conduce al segundo ajuste:

- Cuando los limpiaparabrisas están en el centro no deben estorbarse ni chocar entre sí. De lo contrario, se bloquearía el mecanismo. Esto significa que uno de los limpiaparabrisas debe iniciar su movimiento desde el exterior hacia el interior un poco antes que el otro. Para esto, este modelo cuenta con una excéntrica propia para cada brazo limpiaparabrisas. Alcanzamos los diferentes puntos de inicio de los limpiaparabrisas colocando las excéntricas ligeramente giradas en sentidos opuestos:

- Desde el punto de vista del montaje, puedes lograr esto si retiras un poco una de las ruedas dentadas Z20 y la colocas desplazándola uno o varios dientes. De este modo, las excéntricas no se encuentran en el mismo ángulo que el resto del modelo al iniciar. Esto se denomina avance (si la excéntrica se ha girado un poco más) o seguimiento (si la excéntrica se encuentra un poco más atrás).

- Si queremos que el limpiaparabrisas del lado del conductor comience primero (porque es el más importante para el conductor): ¿Cuál de las dos excéntricas debe avanzar primero y cuál le debe seguir?

- __________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

- Experimenta con el tamaño del avance/seguimiento entre ambas excéntricas. ¿Al desplazar cuántos dientes entre ambos Z20 funciona bien el modelo?

- __________________________________________________

- ¿Qué pasa cuando el desplazamiento es muy grande y qué pasa cuando es insuficiente?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Anexos

## Limpiaparabrisas - Paralelos

# Más información

[1]	Wikipedia: Mecanismo de paralelogramo (en alemán).

[2]	fischerwerke: Vor- und Nacheilung [Avance y seguimiento]. En: fischertechnik Experimente+Modelle, hobby 1 Band 2, [Experimentos y Modelos de fischertechnik, Pasatiempos 1, Tomo 2]  1973. En la base de datos de fischertechnik (PDF, enlace directo), págs. 50-53.