# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 5 - Prensa - Prensa de palanca oscilante

## Tarea de construcción

Una palanca oscilante funciona igual que la articulación de la rodilla en la pierna de una persona. Observemos, de manera muy simplificada, una pierna y el pedal de un ciclista:

El muslo es color verde, la pantorrilla naranja y la pista que traza el pedal está representada como un círculo azul. A la izquierda de la imagen, observamos la pierna flexionada, dado que el pedal se encuentra totalmente arriba. A la derecha de la imagen, la pierna está extendida casi por completo. ¡Esto no es casualidad! Al estirar la pierna con la fuerza de los músculos, es posible ejercer la mayor fuerza hacia abajo sobre el pedal en esa posición.

Ahora, en lugar de la pierna, colocamos dos palancas articuladas y conectadas entre sí. La parte de arriba y de abajo se corresponden con las articulaciones de la cadera y del pie; y la articulación media es la rodilla. Imaginémonos que esta palanca no se mueve por la «fuerza de los músculos», sino que se acciona mediante la presión desde adelante sobre la propia rodilla.

Esto se muestra mediante la flecha roja en la segunda imagen:

A la derecha, la presión sobre la rodilla en el sentido de la flecha genera una fuerza especialmente fuerte hacia abajo en el pie (mientras que el extremo superior de la palanca, la «cadera», está fija). Ese es el truco para obtener mediante poca fuerza (flecha roja) mucha fuerza (pero con un movimiento más lento, flecha gris).

Ahora queremos ponerlo a prueba. Monta el modelo según las instrucciones de montaje. Ten en cuenta que los ejes ubicados de manera vertical están ajustados de forma que el cabezal de prensado pueda desplazarse con facilidad hacia arriba y hacia abajo.

## Tarea temática

- Describe los tres componentes (módulos) del modelo, desde la fuerza de giro en la manivela hasta la fuerza de prensado en el cabezal de prensado.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Compara a) el efecto de la combinación de la manivela excéntrica y la palanca allí colocada (el puntal I 30) con b) el efecto de ambas palancas en el mecanismo de palanca oscilante. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

Coloca objetos de diferentes espesores bajo la prensa como papel, plastilina, pequeños trozos de madera.

- Suponiendo que la «carcasa» sostiene la prensa, ¿la fuerza máxima de este modelo de prensa de palanca oscilante será menor, igual o mayor que la de la prensa excéntrica simple?

- __________________________________________________

__________________________________________________

# Anexos

## Prensa - Prensa de palanca oscilante

# Más información

[1]	Wikipedia: Palanca oscilante (en alemán).

[2]	Wikipedia: Prensa de palanca oscilante (en alemán).