# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 6 - Articulación oscilante con hiperextensión - Tren de aterrizaje del avión

## Tarea de construcción

El mecanismo de articulación oscilante del modelo 05 anterior (prensa con articulación oscilante) se amplía a la hiperextensión y al bloqueo, como se demuestra en el ejemplo del tren de aterrizaje del avión.

La articulación oscilante que conocimos en la prensa de articulación oscilante tiene otra aplicación: al moverla un poco más allá de la posición completamente extendida («hiperextenderla») y, a continuación, simplemente evitar que se «doble» bajo presión debido a la geometría de la estructura (al «bloquearla»), se puede utilizar para extender algo que no se retraerá sin más ayudas o controles (que podrían fallar), incluso con grandes fuerzas desde el exterior.

En la imagen podemos ver un estado sin extender a la izquierda y uno completamente extendido en el centro. A la derecha, la articulación oscilante está levemente hiperextendida. El elemento representado en color celeste, conectado firmemente con la «pantorrilla» azul, evita que la articulación se pueda continuar extendiendo en exceso.

De este modo, también se evita que se doble hacia adentro toda la articulación. Es así que el mecanismo puede soportar fuerzas muy grandes (representado con la flecha gris). La protección contra el doblado, al menos hasta que el material se rompa, es sencilla y segura gracias a una construcción simple.

Un clásico de esta aplicación son los trenes de aterrizaje de los aviones. En este caso, las articulaciones oscilantes con hiperextensión y bloqueo son elementos importantes para la fiabilidad y seguridad en el despegue y, en especial, en el aterrizaje. Esto lo podemos ver en el modelo.

Monta el modelo según el manual de instrucciones.

- La barra horizontal superior representa una parte del fuselaje del avión.

- El juego de ruedas móvil representa, por ejemplo, el tren de aterrizaje. Este se debe retraer durante el vuelo de la mejor aerodinámica del avión y solo es necesario en el despegue, el aterrizaje y al estar parado.

- Los pilares de las vigas angulares sirven solo como soporte del modelo y, desde luego, no se utilizan en un avión.

Comprueba que al girar la manivela, las ruedas del tren de aterrizaje pueden retraerse suavemente y extenderse hasta la placa de construcción 500.

## Tarea temática

Visto desde el lado con la manivela, el avión vuela hacia la derecha. Extiende el tren de aterrizaje.

- Menciona dos fuerzas y sus direcciones que actúen sobre las ruedas cuando el avión toca el suelo en el aterrizaje.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- ¿Cuál de las vigas a las que se sujeta el grupo de ruedas con el avión absorbe esencialmente cuál de estas fuerzas?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Solo cuando el mecanismo de palanca oscilante se lleva a la posición de hiperextensión, el tren de aterrizaje está «bloqueado». ¿Qué podría suceder sin el bloqueo y la hiperextensión durante el aterrizaje? Para esto, presiona desde «adelante» (en dirección de vuelo) sobre las ruedas mientras el tren de aterrizaje está desplegado en diferentes niveles.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

Para que el ingreso y la extensión se realicen sin emplear mucha fuerza, hay un sistema de transmisión por ruedas dentadas de varios niveles en la parte superior de la construcción.

- Gira la manivela e intenta determinar cuántas vueltas debe dar la manivela hasta que la última rueda dentada (la gran Z30) gire una vez.

- __________________________________________________

- Se encuentran montadas ruedas dentadas con 10, 20 y 30 dientes. Una Z10 se dirige a una Z20, que a su vez tiene una Z10 en su eje, que acciona la Z30. ¿Cuál es el resultado

- 2010×3010

- y qué podemos aprender al respecto?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________