# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 7 – Contador

## Tarea de construcción

Realizar cálculos de manera completamente mecánica es posible con el famoso ábaco [1] desde hace más de 2000 años antes de Cristo. Antes de la introducción de los relés, las válvulas termoiónicas, los transistores y, por último, los circuitos integrados, no había otros medios para realizar cálculos que los mecánicos. No obstante, esto no solo incluye a las máquinas de sumar simples, sino también a aquellas que pueden multiplicar, dividir [2] [3] [4] e incluso calcular raíces cuadradas [5], y desde luego a la regla de cálculo analógica, cuyo uso estuvo muy extendido hasta los años 70 [6].

Nuestro modelo representa un contador con tres decimales que puede contar de 0 a 999.

Monta el modelo según las instrucciones de montaje. Está compuesto por los siguientes componentes:

- Una entrada en forma de una manivela que se puede girar.

- Tres niveles de suma con una construcción casi idéntica, uno para las unidades, uno para las decenas y uno para las centenas respectivamente, con los siguientes elementos:

  - Un visor (una rueda dentada de encastre Z20 con la escala adherida) junto con un bloque angular de 60° cuya punta muestra la cifra actual.

  - Un bloqueo de encastre que garantiza que las ruedas dentadas permanezcan en un sitio definido cuando no se están moviendo.

  - Un mecanismo de trasmisión al siguiente nivel de recuento.

Si los adhesivos con los números aún no han sido colocados en las ruedas dentadas Z20 de color rojo: ¡no coloques aún los adhesivos con los números!

Monta solo el modelo a partir de los componentes de construcción de fischertechnik. Ajusta el modelo en el siguiente orden:

- Gira la manivela en el sentido de las agujas del reloj y primero solo observa en qué dirección giran las tres ruedas dentadas Z20 de color rojo.

- Las puntas de los bloques angulares de 60° deben marcar respectivamente el número que representa el estado del contador. La rueda dentada Z20 cerca de la manivela representa las unidades, la central las decenas y la última las centenas. Hay dos tipos de adhesivos.

- Pregunta sin los adhesivos numéricos: Si la máquina debe contar hacia adelante de 000 a 999, ¿en qué rueda dentada se debe colocar qué adhesivo respectivamente?

- Si ya han sido colocados, pueden observar qué tipo de adhesivo se debe colocar sobre cada rueda dentada. Intercambia, eventualmente, las ruedas dentadas para colocar el adhesivo correcto en la ubicación correcta en el contador.

- Ajusta el modelo de la siguiente manera, comenzando por las centenas:

- Ajusta la última rueda dentada Z20 instalada individualmente para las centenas de modo que la muesca inferior encaje exactamente en el espacio entre dos dientes.

- Coloca la Z20 central para las decenas de modo que su muesca también encaje exactamente entre dos dientes, y que su solapa de transmisión (el componente plano rojo) quede justo sobre los dos dientes derechos de la Z20 de las centenas.

- Coloca la primera Z20 para las unidades de modo que la muesca encaje exactamente debajo de la Z10 entre dos dientes, y que su solapa de transmisión quede justo debajo los dos dientes derechos de la Z20 de las decenas.

- A continuación, ajusta en ambas solapas de transmisión cuánto deben ingresar en los dientes de la respectiva Z20 siguiente. Ajusta las solapas de modo que tras el giro de una Z20 (al pasar de 9 a 0 de nuevo), la respectiva Z20 siguiente avance de forma fiable exactamente dos dientes. Comprueba detenidamente el funcionamiento y, eventualmente, ajústalo hasta que el mecanismo funcione bien.

- Luego vuelve a ajustar el contador como se describe en los puntos a) - c). Esta es la posición «000». Si los adhesivos ya han sido colocados, coloca el contador según los puntos a) - c) de nuevo en «000».

- Si aún no se han colocado los adhesivos: Coloca ahora el adhesivo adecuado sobre cada Z20 (véase la tarea de construcción 2) de modo que el número 0 apunte exactamente hacia arriba y así sea «marcado» por la punta del respectivo bloque angular de 60°.

## Tarea temática

- Gira la manivela y comprueba que el contador funcione de forma adecuada. ¿Cuántas veces debes girar la manivela para contar de 0 a 010?

- __________________________________________________

- Cuenta por completo una vez hasta que el contador vuelva a mostrar 000. ¿Cuántas vueltas de la manivela se necesitan? ¡No solo cuentes, haz el cálculo, por favor!

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Con los componentes de construcción suficientes, ¿podría ampliarse el contador a cualquier cantidad de dígitos? Fundamenta tu respuesta.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

- ¿Cómo puedes volver a colocar el contador rápidamente en 000 (o a una cifra deseada)? Formula las indicaciones de uso para eso.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Intenta contar hacia atrás con el contador. ¿Cuál es tu conclusión?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Anexos

## Contador

# Más información

[1]	Wikipedia: Ábaco (instrumento de cálculo).

[2]	Wikipedia: Calculadora mecánica.

[3]	David G. Hicks: Early Calculators. En The Museum of HP Calculators (en inglés).

[4]	Rick Bensene: Bohn Contex Model 10 Mechanical Calculator. Ejemplo de una calculadora de escritorio totalmente mecánica para las cuatro operaciones aritméticas básicas. En The Old Calculator Museum (en inglés).

[5]	David G. Hicks: The Friden SRW. Calculadora mecánica con función de raíz cuadrada. En The Museum of HP Calculators (en inglés).

[6]	Wikipedia: Regla de cálculo