# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 8 – Trinquete para elevador

## Tarea de construcción

Monta el modelo según el manual de instrucciones. Este pequeño elevador es un ejemplo de muchas máquinas con cabrestantes de accionamiento manual.

Al girar la manivela del cabrestante en el sentido de las agujas del reloj, el elevador debe subir. Si baja en lugar de subir, la cuerda se ha enrollado al revés. Continúa girando en el sentido de las agujas del reloj y deja que la cuerda se enrolle en la otra dirección en el tambor de cuerda.

Cuando llega arriba, el elevador debe asegurarse contra el descenso involuntario; de lo contrario, el elevador caería sin frenos hacia abajo si nadie sostiene el cabrestante. Esto lo hace un trinquete. En el modelo, se trata del componente de construcción central suspendido rotativamente. Puedes elevarlo (entonces la rueda de la manivela puede girar libremente en cualquier dirección) o colocarlo en la rueda dentada Z30. En ese caso, si bien la manivela no se puede girar en el sentido de las agujas del reloj (y el elevador se dirige hacia arriba), cuando el elevador va hacia atrás el trinquete bloquea la Z30. De este modo, el elevador queda asegurado contra la caída involuntaria.

El trinquete permanece sobre la rueda dentada simplemente mediante su propio peso, un punto importante para la fiabilidad del bloqueo. ¡Cualquier complicación que ni siquiera esté allí, no puede fallar!

## Tarea temática

- Juega con el modelo y prueba su funcionamiento. A continuación, escribe las instrucciones para subir el elevador de forma segura.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Escribe las instrucciones de uso para volver a bajarlo de forma segura.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

- ¡Encuentra eventuales puntos débiles en la construcción! ¿Qué podría suceder para que el trinquete no funcione correctamente y, por ese motivo, no se garantice la seguridad? ¿Qué se podría hacer para mejorar el modelo?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Anexos

## Trinquete para elevador

# Más información

[1]	Wikipedia: Trinquete.

[2]	Wikipedia: Cabrestante.