# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Modelo 9 – Cabrestante de grúa - Aparejo

Esta tarea propuesta se debe realizar, sin excepción, después de la tarea propuesta n.° 8, dado que ya se supone el funcionamiento de un trinquete.

## Tarea de construcción

- Grúa y cabrestante:

- Monta la grúa junto con la cesta de grúa según el manual de instrucciones, pero aún sin el aparejo (la cuerda de la grúa finaliza simplemente en la cesta).

- Comprueba el funcionamiento de la palanca móvil para elevar la cuerda de la grúa mediante un movimiento de un lado a otro de la palanca. Con el modelo en este estado de construcción, ya es posible realizar la tarea temática n.° 1.

- Monta las poleas en el aparejo. En este estado, ya es posible realizar la tarea temática n.° 2.

- Añade el dinamómetro con su muelle. Cuelga la cuerda en el dinamómetro. Ahora es posible realizar la tarea experimental.

## Tarea temática

- En este modelo se encuentra la palanca que ingresa en la rueda dentada Z30 a través de un trinquete. Con ella es posible elevar la cuerda «empujándola». Observa la construcción de esta palanca:

- Su eje de giro es, al mismo tiempo, el eje de giro del tambor de cuerda. El eje con el tambor de cuerda pasa por el centro del módulo articulado, que tiene un agujero en su centro especialmente para este fin. Este es un truco de construcción con diferentes posibilidades de aplicación [1].

- Además, la rueda dentada tiene una manivela. Con ella también puedes elevar la cuerda muy rápidamente. El trinquete, por el contrario, está asegurado con un tope para evitar que se desprenda de los dientes de la rueda dentada a gran velocidad de giro y se vuelque. Compara esto con la tarea propuesta anterior 08 – Trinquete para elevador.

- Con este tenemos en total dos trinquetes en la rueda dentada: uno en la palanca y uno en el dispositivo antirretorno. Tanto al elevar la cuerda como al girar hacia atrás la palanca para la siguiente carrera, uno de ellos siempre interviene con la rueda dentada.

- Describe las ventajas y desventajas del uso de la manivela frente a la palanca.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- ¿Qué se puede realizar desde el punto de vista constructivo para poder tirar de la palanca con la misma fuerza, pero ejerciendo una mayor fuerza de giro sobre la rueda dentada? ¿Es decir, hacer que la palanca se mueva «con más facilidad»?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- ¿Qué desventaja implicaría esta ventaja?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- El aparejo permite tirar de la cuerda con poca fuerza (a través del cabrestante), pero aun así levantar cargas más pesadas. Para esto, el aparejo distribuye la carga en varios tramos de cuerda paralelos. Mediante las poleas de desvío, es posible tirar más de la cuerda para elevar la carga a una determinada altura, pero la fuerza de tracción necesaria se reduce en el mismo factor. [3] [4] [5].

- Compara la fuerza de tracción necesaria para elevar el peso de la cesta (eventualmente, también con otros objetos colocados como carga) cuando la cuerda cuelga sin, con una, dos o tres poleas de desvío.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- ¿Por qué el dinamómetro se ha montado de manera totalmente articulada?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarea experimental

El dinamómetro nos permite medir el funcionamiento del aparejo. Cuelga la cuerda en el dinamómetro en lugar del tambor de cuerda. La tracción en la cuerda a través de la carga provoca que los muelles se presionen. El marcador móvil (el pequeño disco redondo) muestra la fuerza en newtons (símbolo N) en la escala adherida [6].

Un muelle de este tipo tiene la característica favorable de que la desviación (la cantidad en la que cambia su longitud en comparación con el estado relajado) es proporcional a la fuerza ejercida. Doble de fuerza = doble de desviación. Por lo tanto, la sencilla construcción de nuestro dinamómetro es suficiente para medir la fuerza, aunque no sea muy precisa (en la tarea propuesta n.° 13 trataremos con más detalle el tema de la precisión de la medición).

Repite la tarea temática n.° 2 con el dinamómetro y observa la diferente desviación en función del peso y, en especial, según la cantidad de poleas de desvío en el aparejo.

- Utiliza un peso como carga que desvíe el dinamómetro lo más posible sin aparejo. Anota la fuerza obtenida (desviación de los muelles).

- __________________________________________________

__________________________________________________

- A continuación, cuelga la cuerda de la grúa alrededor de una, dos o tres poleas del aparejo y repite la medición. Anota todos los valores de medición en una tabla como la siguiente:

| Poleas de desvío del aparejo | Cantidad de tramos de la cuerda en los que se distribuye la carga | Desviación esperada | Desviación obtenida en N |
| --- | --- | --- | --- |
| Ninguna (cuerda directamente en la cesta) | 1 | (Posiblemente elevada mediante el peso adecuado, pero aún en el rango de medición del dinamómetro) |  |
| Una (polea de desvío grande en el gancho) | 2 | 12 de la desviación sin aparejo |  |
| Dos (además de la pequeña polea de desvío debajo de la punta de la grúa) | 3 | 13 de la desviación sin aparejo |  |
| Tres (además de la segunda polea de desvío pequeña en el gancho) | 4 | 14 de la desviación sin aparejo |  |

# Anexos

## Cabrestante de grúa - Aparejo

# Más información

[1]	Stefan Falk: Raffiniertes mit Achsen [Sistemas refinados con ejes]. ft:pedia 3/2013, págs. 38-41 (en alemán).

[2]	Artur Fischer: Krane [Grúas]. fischertechnik hobby, Experimente und Modelle, hobby 2 Band 4 [Pasatiempos de fischertechnik, Experimentos y modelos, Pasatiempos 2 Tomo 4], Fischer-Werke, 1975 (en alemán).

[3]	Dirk Fox: Flaschenzug [Aparejo] (en alemán). ft:pedia 2/2014, págs. 4-10 (en alemán).

[4]	Wikipedia: Flaschenzug [Aparejo] (en alemán).

[5]	Artur Fischer: Der Flaschenzug [El aparejo] (en alemán). En fischertechnik hobby, Experimente und Modelle, hobby 1 Band 1 [Pasatiempos de fischertechnik, Experimentos y modelos, Pasatiempos 1 Tomo 1], Fischer-Werke, 1972, págs. 40-43 (en alemán).

[6]	Wikipedia: Newton (unidad).

[7]	Wikipedia: Constante del muelle (en alemán).