# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 1

# Limpadores de para-brisas - Simultâneos

## Tarefa de construção

- A rotação de um eixo causa uma rotação do outro eixo na mesma (!) direção. Isso também é possível se a junta de cardan estiver dobrada e houver um ângulo entre os eixos.

- Quanto maior o ângulo de dobra, mais desigual fica a transmissão de rotação. Acima de um certo limite, não funciona mais.

## Tarefa temática

- O ajuste certo é uma excentricidade de alguns milímetros. Isso é fácil de determinar por experimento.

- A manivela deve ser girada duas vezes para que os limpadores de para-brisas dirijam exatamente um ciclo para cima e para baixo. Isso se deve à taxa de redução Z10 para Z20 (curta: 10:20) na transmissão de marchas: Uma rotação de manivela, ou seja, uma revolução do Z10, também coloca o Z20 em 10 dentes – ou seja, apenas meia revolução à frente. Para alcançar uma revolução do Z20 e, assim, um ciclo de limpeza, você tem que virar o Z10 e, portanto, a manivela duas vezes.

- Para sobrepor os limpadores:

- O limpador à direita do lado da transmissão ("de dentro" no veículo) deve estar na parte inferior, à esquerda na parte superior.

- Se o limpador direito estivesse no topo, o limpador esquerdo não poderia mais ser levantado – seria bloqueado a partir do canto inferior direito.

- A extremidade da lâmina do limpador direito no ponto de pivô move-se para cima e para baixo apenas ligeiramente. No entanto, a extremidade da lâmina do limpador esquerdo para longe do ponto de pivô se move muito distante (descreve um grande caminho circular em torno do ponto de pivô). A lâmina do limpador direito não permite esse grande movimento. Portanto, a lâmina do limpador esquerdo deve estar em cima.

## Tarefa experimental

- A unidade direta do Z20 pela manivela Z10 causa uma inversão da direção de rotação do Z20 na manivela. No entanto, a velocidade de rotação não muda como resultado – permanece na taxa de 10:20.

- Acima de uma certa excentricidade, o possível alcance giratório das manivelas não satisfaz mais a área de deslocamento do excêntrico. O modelo então bloqueia. As lâminas do limpador só podem ser movidas para trás na outra direção, girando. No entanto, o propósito do excêntrico – a conversão de um movimento rotacional uniforme para o movimento de ida e volta ou movimento giratório – não é mais cumprido.

- Girando manualmente os limpadores, o movimento de limpeza pode ser realizado, mas a própria manivela também gira para frente e para trás. O excêntrico não ultrapassa suas posições extremas (os "pontos mortos"). Então esse mecanismo só funciona em uma direção: Acionamento na manivela, para trás nos limpadores.

# Sistemas

## Limpadores de para-brisas - Simultâneos

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Estimulação de marchas.

[2]	Wikipedia: Excêntrico.

[3]	Wikipedia: Engrenagens de acoplamento.

[4]	Wikipedia: Junta universal.