# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções 11 - Engrenagem de equilíbrio e trava de bloqueio - Jogo

## Tarefa de construção

O jogo em posição básica:

## Tarefas temáticas

- O Z40 gira em torno de si mesmo, mas a inclinação do eixo vertical permanece constante.

- O Z40 não gira em torno de seu eixo em tudo, apenas a inclinação muda.

## Tarefa experimental

O sistema deste modelo tem dois graus de liberdade, que são os dois ângulos de rotação dos eixos Z10 externos. Isso permite ajustar tanto a rotação do Z40 em torno de seu eixo quanto a inclinação deste eixo ao mesmo tempo . Se a superestrutura fosse maior (o que pode ser facilmente alcançado com alguns feixes de ângulo como subestrutura), o Z40 poderia girar completamente em torno do eixo transversal.

Tecnicamente, isso é o mesmo que em uma caixa de câmbio diferencial, exceto que outra engrenagem (grande) está faltando na "gaiola" do próprio Z40.

# Sistemas

## 11 - Engrenagem de equilíbrio e trava de bloqueio - Jogo

# Informações adicionais

[1]	 Thomas Püttmann: O câmbio diferencial. ft:pedia 4/2014, S. 12–19.

[2]	Wikipedia: Engrenagem diferencial.

[3]	 Johannes Wiesinger: Equipamento compensando. Em www.kfztech.de.