# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções 12 - Prensa

## Tarefa de construção

- A alavanca cruzada como o último elemento anexado:

- O eixo de reforço (desenhado em amarelo) e as câmaras de mola para fixação:

- O reforço frontal:

- A conexão cruzada acima do rolamento do parafuso:

- A conexão longitudinal acima da prensa:

- A desvantagem disso é que não podemos mais fixar uma peça de trabalho longa e maior transversalmente, como uma régua larga.

## Tarefa temática

- Isso significa, por exemplo, que o eixo fischertechnik a ser fixado verticalmente pode realmente ser fixado verticalmente e mantido nesta orientação – mesmo que puxemos ou pressionemos em todas as direções ao usinar esta peça de trabalho.

- A alavanca tem um raio de

- r=90mm2+15mm2=105mm2=50,25mm

- Uma revolução, portanto, tem a circunferência de

- U=2πr=105mm∙π

- Assim, o ganho de força é, portanto, 105mm∙π1mm≈330vezes maior!

- Devido ao ajuste solto da alavanca de controle, você também pode estendê-la completamente em uma direção e, assim, obter quase o dobro do comprimento da alavanca – assim, quase o dobro da amplificação de força!

## Tarefa experimental

- O suporte I forma um triângulo reto com os feixes angulares ou com o espaço entre eles. Contado em unidades de grade de 15-mm, tem o comprimento lateral 4 unidades na parte inferior e o comprimento lateral 3 unidades para cima. Segundo Pitágoras, o comprimento da trave é, portanto, de 32+42=9+16=25=5 unidades. Isso funciona perfeitamente .

- Pode-se provar que as raízes quadradas dos inteiros são sempre íntegras ou irracionais, mas nunca podem ser representadas exatamente pela fração de dois inteiros. Combinações numéricas como 3, 4 e 5, onde isso funciona, são os chamados triplos de número pitagórico. E 5 unidades de grade de 15 mm de comprimento cada resultam em 75 mm – e é por isso que o I-strut 75 se encaixa matematicamente com exatidão.

- Uma vez que os dois feixes de ângulo no pé assentam-se de forma idêntica em pedras angulares de 30°, a distância entre seus orifícios mais baixos é de 45 mm – inalterada da distância das pedras angulares na placa de construção.

- O I-strut é fixado com sua extremidade superior exatamente 3 unidades de grade, portanto a exatamente 45 mm do orifício mais baixo. A linha inferior imaginária (45 mm horizontal), o feixe de ângulo traseiro (45 mm dele) e o I-strut formam um triângulo pelo menos isósceles (os dois lados anteriormente conhecidos têm o mesmo comprimento de 45 mm).

- Devido às pedras angulares de 30°, o ângulo de abertura entre a linha inferior imaginária e a linha do feixe de ângulo é exatamente 60°. Como a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre de 180° e os dois lados conhecidos têm o mesmo comprimento (45 mm), os outros dois ângulos internos também têm exatamente 60° de tamanho. Portanto, é até mesmo um triângulo equilátero – no qual todos os três lados têm o mesmo comprimento, ou seja, 45 mm. O I-strut 45 tem matematicamente o comprimento exato necessário.

# Sistemas

## Prensa

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Prensa.

[2]	Wikipedia: Passagem de parafuso.

[3]	Wikipedia: Engrenagem helicoidal.

[4]	Wikipedia: Módulo (engrenagem).

[5]	 Thomas Püttmann: Relações de engrenagens e marchas (Parte 2). ft:pedia 3/2011, S. 25–28.

[6]	Wikipedia: Pitágoras.

[7]	Wikipedia: Teorema de Pitágorad.

[8]	Duden Learnattack GmbH: Triplos de número pitagórico. Em lernhelfer.de.

[9]	Wikipedia: Triplo pitagórico.