# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 13 - Plano inclinado com pequeno manômetro

## Tarefa de construção

- Ainda sem manômetro e auxiliares de instalação:

- Com manômetro e suporte de 45°:

- Com manômetro e suporte de 30°:

- Por que o auxílio de instalação se encaixa exatamente a 45°?

- A pista tem 18 unidades de bloqueio (15 mm cada) de comprimento, desde o centro da articulação ao pé até os adaptadores de suporte para pendurar os suportes. O comprimento do auxílio de instalação de 45° a ser construído pode ser visto como a hipotenusa (lado longo) de um triângulo isósceles de ângulo reto que vai do ponto de suspensão com um cateter 9 unidades até o fundo esquerdo (na figura do modelo) e com o segundo cateter perpendicular a ele 9 unidades para o canto inferior direito. Lá, o segundo cateter atinge exatamente o pé do suporte. Então, segundo Pitágoras, precisamos de um trecho de

- L=92+92=9∙2

- Unidades.

- A guia estática 21.2 foi projetada para uma unidade de bloqueio:

- 15mm2≈21,213mm

- O X-strut 84.8 foi projetado para uma diagonal de 4 unidades de bloqueio:

- 4∙15mm2≈84,852mm

- (A inscrição do X-strut 84.8 deve ser, na verdade, 84,9 arredondada para uma casa decimal.)

- Isso significa que com dois X-struts 84.8 e uma guia 21.2 no meio, temos exatamente o comprimento necessário – dentro do escopo da precisão de fabricação – para configurar a pista a exatamente 45°.

- Por que o auxílio de instalação se encaixa exatamente a 30°?

- É dado um triângulo equilátero. Todos os ângulos internos são de 60°. Em seguida, para a metade superior deste triângulo, há um meio ângulo de 30° e um comprimento do meio-lado direito de exatamente metade do comprimento lateral do triângulo inicial:

L

30°

60°

90°

L/2

L/2

L

- Isto significa: A um ângulo de instalação de 30°, precisamos de um auxílio de instalação com exatamente metade do comprimento das 18 unidades de bloqueio. Então estes são

- 182∙15mm=9∙15mm=135 mm

- Isso funciona maravilhosamente com dois I-struts 60 (2 · 4 unidades de bloqueio) e uma guia estática 15 no meio (a 9a unidade ainda faltante). Então o auxílio de instalação funciona exatamente.

## Tarefa temática

- Consideração qualitativa:

- Em primeiro lugar, força suficiente deve agir para superar o atrito estático das rodas e seus rolamentos. Só então o carro roda, freado por atrito de rolamento (das rodas nos transportadores) e atrito deslizante (das rodas sobre seus eixos).

- Quanto maior o ângulo de instalação, maior a aceleração, pois maior a proporção de força que age para baixo paralelamente ao caminho – a força motriz da inclinação. Podemos dividir a força de peso agindo no carro em dois componentes que correm paralelamente ou perpendiculares à pista:

- A força de peso é mostrada como uma seta verde, os dois componentes de força que dão a mesma força na soma (vetor) são mostrados em vermelho. No ângulo de instalação 0, nenhuma força é gerada paralelamente ao caminho, enquanto quando a pista é perpendicular, a força de peso é idêntica à força motriz da inclinação e nenhuma força perpendicular aos resultados do caminho.

- Consideração quantitativa:

- Os resultados da medição teriam que mostrar um curso sinusoidal: A proporção da força motriz da inclinação na força de peso é sentido(α) se α é o ângulo de instalação.

- Metade da força de peso como força motriz de inclinação é alcançada a 30° e não, como se pode suspeitar, a 45°. Uma explicação puramente geométrica é a divisão das forças de acordo com o diagrama em 1. b) combinada com a derivação de que a 30° um cateter de um triângulo de ângulo reto é exatamente metade do comprimento da hipotenusa (de acordo com a solução para o problema temático 2. b)). Se a função sinusoidal já foi tratada, isso também resulta de sentido30°=12.

## Tarefa experimental

- O valor calculado para a massa é aritmético

- m=FgN=0,8N9,80665ms2=0,081578kg=81,578g

- No entanto, isso é completamente exagerado – não podemos garantir essa precisão! Uma vez que m e F são proporcionais um ao outro, o erro relativo é

- Erelativo=0,02N0,8N=2,5%

- O erro de medição em kg é o seguinte – presumindo que podemos realmente ler para 0,02 N exatamente e sem quaisquer erros sistemáticos:

- ∆m=Erro de leituraValor medido∙m=0,02N0,8N∙0,8N9,80665ms2≈0,002039kg≈2,0g

- Com 30° de ângulo de ataque do plano inclinado, a força motriz da encosta é metade da força de peso – ou seja, 0,4 N. No entanto, a precisão de leitura permanece inalterada em 0,02 N. Portanto, o erro percentual agora resulta em

- Erelativo=0,02N0,4N=5,0%

- O erro na determinação da massa é agora duas vezes maior em termos percentuais, porque ainda medimos absolutamente tão imprecisamente quanto com a força total! O erro de medição em kg é, portanto,

- ∆m=Erro de leituraValor medido∙m=0,02N0,4N∙0,8N9,80665ms2≈0,004079kg≈4,1g

- A determinação da massa do carro é, portanto, muito mais precisa se a realizarmos habilmente – ou seja, quando a pista é posicionada verticalmente. E mesmo assim, não é tão precisa quanto conhecemos a aceleração da gravidade.

Nota (1): Um resultado de medição sem especificar uma precisão não diz nada confiável! Quem disse que a imprecisão não é 30%, 50% ou mesmo mais de 100%? Somente quando temos informações sobre a exatidão das informações sabemos onde estamos e, assim, podemos continuar a calcular de maneira bem fundamentada.

Nota (2): A precisão de um valor exibido por um dispositivo de medição é bem diferente da resolução da exibição!

Exemplo: Uma balança corporal doméstica comercial com display digital geralmente exibe um lugar decimal na indicação de kg, sugerindo uma precisão de 0,1 kg ou 100 g. Muitas vezes há até "d = 100 g" na balança. Mas este d é apenas a resolução. Não tem nada a ver com a precisão da balança! O valor exibido pode muito bem estar errado em vários kg! Não é à toa que os fabricantes de tais dispositivos são tipicamente cautelosos em publicar informações sobre a exatidão de seus produtos. Agora você sabe por quê.

Os instrumentos de medição dos quais precisamos de uma certa precisão conhecida devem, portanto, ser calibrados . Para isso, são ajustados de forma adequada para que forneçam os valores corretos para condições de referência suficientemente conhecidas. Se a calibragem (que é um processo puramente técnico ) for realizada oficialmente (no que diz respeito às questões legais ), ela é chamada de Eichen . Uma calibragem Eichen é uma calibragem realizada oficialmente; um dispositivo calibrado não é apenas calibrado, mas oficialmente calibrado. Um dispositivo ajustado apenas neste sentido não está calibrado com Eichen, mas "apenas" calibrado.

# Sistemas

## Plano inclinado com pequeno manômetro

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Plano inclinado.

[2]	 Dennis Rudolph: Erros de medição e análise de erros. Em gut-erklaert.de.

[3]	Ulf Konrad: Cálculo de erro. Em ulfkonrad.de.

[4]	Ulf Konrad: Propagação de erros. Em ulfkonrad.de.

[5]	Wikipedia: Propagação de erros. Observação: A matemática usada leva além do ensino médio.

[6]	Dr. Alexey Chizhik: Erro de medição. Georg-Augustin-Universität Göttingen. Observação: Este link é para as partes interessadas que desejam ver até onde é possível ir com o cálculo de erro. O nível é o de um diplomado em física. Ao rolar para a frente com o link do lado direito, você chega à propagação do erro.