# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções Modelo 2 - Limpadores de para-brisas - Contra-rotação

## Tarefa de construção

- A excentricidade deve ser novamente de alguns milímetros. Isso pode ser facilmente ajustado por tentativa.

## Tarefa temática

- A sobreposição serve para garantir que apenas uma área tão pequena quanto possível permaneça sem ser abarcada no meio do para-brisa. Se os limpadores não se sobrepusessem, uma grande área com baixa visibilidade permaneceria no meio do para-brisas.

- A primeira assimetria surge do fato de que o eixo de rotação do excêntrico central está localizado abaixo dos eixos de rotação das duas manivelas e não no mesmo plano. Como resultado, o ponto de fixação do suporte no excêntrico superior (que leva à manivela do limpador esquerdo) está mais perto da manivela do que o ponto de fixação do suporte para a manivela do limpador direito deste. A segunda assimetria é o comprimento diferente resultante dos dois suportes entre o excêntrico central e a manivela do limpador.

- Por outro lado, a distância entre os dois pontos de fixação do eixo de rotação é simétrica. Os dois pontos de partida são equidistantes a partir deste eixo de rotação.

## Tarefa experimental

- As colocações dos diferentes eixos, excentricidades e comprimentos da alavanca devem ser escolhidos adequadamente para que a sequência desejada de movimentos saia. Ainda mais difícil: Uma combinação adequada de todos esses parâmetros deve ser encontrada para que a mecânica faça o que deve fazer. Com a fischertechnik você pode experimentar isso de forma rápida e fácil através da conversão. Em uma profissão de engenharia, os parâmetros necessários serão calculados e talvez extraídos no computador – ou mesmo em um modelo, por exemplo, da fischertechnik, claramente testados.