# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de Soluções Modelo 3 - Limpadores de para-brisas - Paralelo

## Tarefa de construção

## Tarefa temática

- Como nos outros modelos, a excentricidade deve ser de alguns milímetros. Deve ser do mesmo tamanho para os dois excêntricos.

- Se queremos que o limpador do lado do motorista comece primeiro, o excêntrico esquerdo tem que se apressar um pouco e o direito tem que ser um pouco adiado – da caixa de câmbio aos limpadores, ou seja, "por dentro".

## Tarefa experimental

- O modelo funciona melhor com um deslocamento de dois a três dentes entre o Z20.

- Se o deslocamento for muito grande, uma lâmina do limpador já estará ou ainda estará no campo de visão do disco quando a outra estiver em posição de descanso do lado de fora. Isso é indesejável porque obstrui a visão.

# Sistemas

## Limpadores de para-brisas - Paralelo

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Orientação de paralelograma.

[2]	 fischerwerke: Adiantamento e adiamento. In: fischertechnik Experimente+Modelle, hobby 1 Band 2, 1973. No banco de dados fischertechnik (PDF, link direto), pp. 50-53.