# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de Soluções Prensa - Prensa de alavanca

## Tarefa de construção

## Tarefa temática

- Os três componentes são:

- A engrenagem de redução de marcha,

- a mecânica excêntrica e

- o mecanismo da alavanca.

- Tanto no excêntrico quanto na alavanca estão disponíveis uma

- extremidade fixa (rolamento da manivela ou articulação abaixo do eixo final da prensa) e

- uma extremidade móvel (extremidade do I-strut 30 na articulação do joelho ou cabeça de prensa).

Entre elas há uma articulação (rolamento articulado do I-strut 30 pela manivela ou o bloco de construção da articulação do meio na articulação do joelho).

No entanto, a unidade é diferente: A manivela é operada "desde o início", ou seja, girando seu eixo de rolamento. No entanto, a articulação do joelho é impulsionada por pressão lateral no joelho e não pela rotação do componente da articulação superior.

Em ambos os arranjos, no entanto, há um "joelho"! A unidade excêntrica nada mais é do que uma forma especial de alavanca de alternância, apenas com unidade "desde o início" em vez de "no joelho". É por isso que o resultado é, em última análise, o mesmo: Em um centro morto, a maior força (no joelho ou na peça de trabalho) é impressa.

Portanto, estamos lidando com uma "conexão sequencial" ("cascata") de duas articulações do joelho. Assim, intensificam-se os efeitos da mecânica individual.

## Tarefa experimental

- A partir das considerações da tarefa temática, segue-se que a prensa de alavanca pode construir forças consideravelmente maiores do que a simples prensa excêntrica. Se a força se tornar muito grande, no entanto, o telhado pode "decolar" – afinal, a "coxa" do mecanismo de alternância se sustenta para cima no telhado.

# Sistemas

## Prensa - Prensa de alavanca

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Alavanca de alternador.

[2]	Wikipedia: Prensa de alavanca.