# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 7 - Contador

## Tarefa de construção

Se os adesivos numéricos forem perdidos, eles também podem ser impressos e facilmente colados ao Z20 com uma vara de cola. Pouco adesivo é suficiente; o adesivo pode então ser removido mais facilmente, se necessário.

- Ao girar a manivela no sentido horário (para a direita), o Z20 das unidades gira no sentido anti-horário (para a esquerda), o Z20 das dezenas para a direita e o Z20 das centenas para a esquerda novamente.

- No Z20, os adesivos devem ser afixados de tal forma que o contador conte no sentido horário para cima quando a manivela é girada:

0

9

8

7

6

4

3

2

1

5

0

1

2

3

4

6

7

8

9

5

0

9

8

7

6

4

3

2

1

5

Centenas

Dezenas

Unidades

## Tarefa temática

- Devido à redução da manivela Z10 para a primeira contagem Z20, você tem que girar a manivela duas vezes para que o único dígito realize uma rotação e o contador conte de 0 a 10.

- Você tem que girar 2 vezes para chegar a 10, então 20 vezes a 100, e 200 vezes para "1000", o que corresponde a mudar de 999 para 000 do balcão.

- Pode-se adicionar mais estágios igualmente estruturados. No entanto, isso tem dois limites:

- Há um jogo (imprecisões) na mecânica. Se houver muitos pontos de contagem, eles somam de tal forma que a transferência e o posicionamento da contagem Z20 não funcionariam mais de forma confiável.

- Já na transição de cem (por exemplo, de 099 a 100) a força da manivela já deve mover três Z20 com as travas elásticos por baixo. Com muitos estágios, a energia não seria mais suficiente para trocar tudo ao mesmo tempo.

## Tarefa experimental

- Um ajuste rápido é bem sucedido se o contador estiver definido para a combinação de dígitos desejado, girando-se o Z20 diretamente. Para garantir que nenhuma transferência obstrua o Z20 seguinte, é melhor ir para trás, das centenas até as unidades.

- A estrutura é limitada em sua capacidade de contar para trás (gire a manivela no sentido anti-horário). No entanto, as guias devem ser ajustadas com muita precisão para que a contagem em ambas as direções funcione de forma confiável.

# Sistemas

## Contador

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Ábaco (auxiliar de cálculo).

[2]	Wikipedia: Máquina de cálculo.

[3]	David G. Hicks: Calculadoras iniciais. No Museu das Calculadoras HP.

[4]	 Rick Bensene: Modelo Contextual de Bohn 10 Calculadora Mecânica. Exemplo de uma máquina calculadora de mesa puramente mecânica para os quatro tipos básicos de aritmética. No The Old Calculator Museum.

[5]	David G. Hicks: O Friden SRW. Calculadora mecânica com função raiz quadrada. No Museu das Calculadoras HP.

[6]	Wikipedia: Régua de cálculo.