# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções 8 - Trava de elevador

## Tarefa de construção

## Tarefa temática

- Instruções para ligar o elevador:

- Certifique-se de que a trava repousa corretamente sobre a engrenagem da manivela e pode se mover suavemente.

- Gire a manivela no sentido horário até que a altura desejada seja atingida.

- A manivela agora pode ser liberada. A trava segura o guincho e o elevador. A trava não deve ser levantada sem uma manivela presa!

- Instruções para desligar o elevador:

- Segure a manivela com segurança!

- Em seguida, levante a trava sem soltar a manivela! Você pode precisar girar a manivela um pouco no sentido horário para soltar e mover a alça.

- Para diminuir o enrolamento, a manivela deve ser lentamente girada no sentido anti-horário. Enquanto isso, a trava de bloqueio deve ser levantada.

- Ao chegar ao destino, a trava de bloqueio deve primeiro ser abaixada na engrenagem da manivela para fixá-la. Só então a manivela poderá ser liberada.

## Tarefa experimental

- Os possíveis pontos fracos com a consequência do mau funcionamento são, pelo menos:

- Você pode levantar a trava tão longe que ela se incline para o lado errado e se torne completamente ineficaz. Isso pode ser remediado com alguns outros componentes ligados ao portador da trava de bloqueio e evitar que a trava de bloqueio seja levantada demais.

- A turma gostaria de experimentá-lo e apresentar e testar suas soluções uns para os outros!

- Pode-se girar tão rapidamente na engrenagem "para cima" que a trava "rola" por si só devido à força dos dentes do Z30 e atinge o estado ineficaz de a). A solução é a mesma que em a), ou seja, uma parada superior para a trava de bloqueio.

- As tomadas de fixação na trava de bloqueio podem estar muito firmemente assentadas, de modo que a trava de bloqueio não se abaixe de forma confiável para a roda de engrenagem pelo seu próprio peso. Isso pode ser conseguido ajustando-se corretamente as buchas de fixação – e no elevador real lubrificando-se todas as articulações.

- A trava de bloqueio ou a roda de engrenagem podem ser desgastadas e não interferir mais corretamente entre si. Como medida preventiva, isso pode ser verificado na manutenção, resolvido por substituição oportuna da trava ou da engrenagem.

- A trava ou suspensão do mesmo pode quebrar devido à fadiga material (ou sobrecarga). Isso pode ser evitado por projeto correto e testes regulares (por exemplo, pela TÜV).

- Alguém poderia simplesmente levantar a trava no topo sem segurar a manivela. Isso seria uma operação clássica incorreta – um erro humano, não técnico, e difícil de evitar de forma confiável. Com o design dado, esta operação incorreta provavelmente não pode ser evitada. No entanto, treinamento e instrução regular do pessoal operacional ajudam.

# Sistemas

## Elevador - Trava de bloqueio

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Trava de bloqueio.

[2]	Wikipedia: Guincho.