# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 1 - Limpadores de para-brisas - Simultâneos

## Tarefa de construção

Antes de construir o modelo, pegue uma das juntas de cardan, insira dois eixos de bloqueio nas duas extremidades e teste a função do cardan à mão.

- Experimente como os dois eixos podem ser girados e como o movimento rotacional – não apenas reto, mas também "dobrado" – de um eixo é transferido para o outro.

- É possível "dobrar" o carda na medida do desejado para que a transmissão de rotação ainda funcione?

- __________________________________________________

Agora construa o modelo de acordo com as instruções de construção.

## Tarefa temática

Vamos rastrear o fluxo de força da manivela para as "lâminas do limpador":

- Da manivela ele vai através de uma unidade de engrenagem para o equipamento maior vermelho Z20 (que tem 20 dentes, enquanto o Z10 preto tem 10 dentes). Em última análise, a transferência vai de um Z10 para um Z20. O Z10 médio só fornece uma inversão da direção de rotação: Duas engrenagens adjacentes giram na direção oposta, a terceira novamente na direção da primeira.

- O elemento essencial é o excêntrico. Ele consiste em um elemento rotativo (aqui a placa preta com o eixo que está no Z20) e um ponto fora do centro de rotação ("ex-centrado"), onde o movimento – aqui pelo I-strut 45 – é aproveitado. Este mecanismo converte o movimento rotacional uniforme em um movimento de ida e volta. Simples, mas eficaz!

- O movimento para frente e para trás atua em uma manivela. Assim, ele também gira para frente e para trás quando a manivela é girada.

- O movimento é transmitido para uma segunda manivela através do I-strut horizontal 90. Assim, ele se move – exceto pelo "jogo" na mecânica – exatamente do mesmo modo que a primeira manivela. Esta é uma caixa de câmbio de manivela paralela.

- O movimento giratório das manivelas agora deve ser transferido para os limpadores de para-brisas. No entanto, como estes são montados em um ângulo (para um para-brisa inclinado), mas toda a nossa transmissão é horizontal, transmitimos a rotação através das juntas de cardan "na esquina".

- Em última análise, os limpadores de para-brisas se movem paralelos uns aos outros. Ambos se movem para cima e para baixo ao mesmo tempo.

Agora às tarefas:

- O excêntrico deve ser ajustado . Você precisa ajustar o quão longe o ponto de fixação do I-strut 45 fica do ponto de pivô do eixo de acionamento. Quanto mais distante (mais "excêntrico"), maior a gama giratória dos limpadores de para-brisas se torna. Movendo o módulo 7.5, ajuste o excêntrico para que os limpadores girem direto para o fundo, mas a mecânica não os bloqueie.

- Quantas revoluções ele assume na manivela até que os limpadores de para-brisas tenham completado exatamente um ciclo – para cima e para baixo novamente? Por que isso acontece?

- __________________________________________________

- As duas "lâminas de limpador" (as duas I-struts pretas 90) se sobrepõem quando estão horizontalmente abaixadas.

- Qual deve estar no topo, qual embaixo?

- __________________________________________________

- O que acontece se os limpadores estiverem em cima um do outro na ordem errada?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Descreva em frases inteiras por que esse problema ocorre.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

- Remova a engrenagem central Z10. Em seguida, mova o titular do primeiro Z10 para que ele intervenha diretamente no Z20, como esta seção de imagem mostra:

- Gire a manivela. O que mudou?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Ajuste o excêntrico de modo que o ponto de fixação do I-strut 45 esteja extremamente longe do ponto pivô do eixo de acionamento ("aumente a excentricidade"). O que acontece na manivela?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Tente "reverter" a unidade: Vire um dos limpadores eles mesmos. Gire o limpador para frente e para trás. O que você observa?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Sistemas

## Limpadores de para-brisas - Simultâneos

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Estimulação de marchas.

[2]	Wikipedia: Excêntrico.

[3]	Wikipedia: Engrenagens de acoplamento.

[4]	Wikipedia: Junta universal.