# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 10 - Máquina de venda automática - Trava de bloqueio

## Tarefa de construção

Como uma aplicação adicional de uma trava de bloqueio, projetamos uma máquina de venda automática em pleno funcionamento. Isso torna possível remover exatamente uma mercadoria (um módulo básico fischertechnik) da máquina de venda automática depois de inserir uma "moeda" (uma pequena roda fischertechnik).

Construa o modelo de acordo com as instruções de construção. Identifique as seguintes peças da máquina:

- Inserção de moedas

- Recipientes de coleta para moedas inseridas

- Trava de bloqueio com balança

- Mecânica de empurrar para saída da mercadoria

- Mecânica para transportar moedas da balança para o contêiner de coleta

- Revista de armazenamento para mercadorias a serem emitidas

## Tarefa temática

Para a posição básica da máquina:

- As rodas pretas 23 são nossas "moedas". Coloque-os ao lado da máquina – esse é o seu suprimento de dinheiro.

- Empurre o empurrador da mercadoria para dentro da máquina até a parada. A trava deve cair para o lado do empurrador apenas devido à sua distribuição de peso. Retirar o empurrador de mercadorias não deve mais ser possível (sem força bruta, que não queremos usar).

- Preencha cuidadosamente a revista com blocos básicos de construção 30. Certifique-se de que os blocos de construção fiquem bem retos em cima um do outro e não acabem em pé na revista. Se isso acontecer, vire o modelo de cabeça para baixo para que os blocos de construção caiam da revista novamente.

Agora você pode comprar módulos fischertechnik:

- Coloque uma moeda na inserção da moeda para que a moeda desça no bisel. Ela cai através da abertura para a alavanca do cabo de bloqueio e permanece lá.

- Como resultado, a trava na lateral do empurrador de mercadorias é levantada e libera-a.

- Agora você, como cliente, pode puxar a alça da saída da mercadoria:

  - Um único bloco de construção chega assim ao cliente, que pode removê-lo.

  - Ao mesmo tempo, o estoque de blocos de construção na revista cai e preenche o extrato novamente.

  - Ao mesmo tempo, o pequeno eixo preso na parte traseira da gaveta de mercadorias empurra a moeda na escala de trava para baixo do recipiente de coleta de moedas (que, naturalmente, não é acessível do lado de fora da máquina de venda automática real).

  - Como a moeda não carrega mais a trava, ela cai de volta para a posição de bloqueio.

- O cliente remove o bloco e, em seguida, empurra o extrato de mercadorias de volta para a máquina de venda automática.

  - Como resultado, o estoque do bloco cai os últimos 5 mm faltando na revista.

  - Da mesma forma, a trava agora pode afundar completamente novamente e bloquear o a saída. Assim, o cliente não pode remover outro bloco de construção sem antes pagar por ele com outra moeda.

Experimente o modelo e brinque com ele! Estude a interação de todos os módulos!

## Tarefa experimental

Verifique se nossa máquina está preparada contra os seguintes "ataques" e problemas, e justifique sua resposta em cada caso:

- É possível remover um bloco de construção sem ter pago (a revista em si, naturalmente, não é acessível de fora)?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- É possível remover vários blocos com um único pagamento?

- Através de um processo muito hábil e sensível da saída de mercadorias?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Por um procedimento muito rápido de extração de mercadorias?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Você pode adiar a declaração de mercadorias mesmo que você ainda não tenha removido seu componente comprado e, assim, perder o seu dinheiro?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Você pode inserir uma moeda quando a revista está vazia e perder seu dinheiro?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- É possível pescar moedas inseridas para fora da inserção da moeda (o recipiente de coleta abaixo é, naturalmente, inacessível do exterior)?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Você encontra alguma outra fraqueza? Seja criativo! Toda manipulação bem sucedida mostra claramente que há um ponto fraco no mecanismo!

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________