# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 11 - Engrenagem de equilíbrio e trava de bloqueio - Jogo

## Tarefa de construção

Para relaxar, construímos um pequeno jogo mecânico em que dois jogadores competem um contra o outro. Além disso, conheceremos uma caixa de câmbio de equilíbrio.

Construa o modelo de acordo com as instruções de construção. O jogo funciona assim:

- Ambos os jogadores sentam-se um ao lado do outro, seguram a placa de construção com a mão esquerda e devem girar com a mão direita o mais rápido que puderem no eixo da "sua" engrenagem Z10. Não há deliberadamente nenhuma manivela lá – isso seria muito fácil. Canhotos podem simplesmente mover o pequeno bloco com o eixo Z10 para o outro lado da engrenagem vermelha Z20.

- No sinal de partida, ambos os jogadores giram o mais rápido possível na mesma direção, por exemplo, ambos no sentido horário, em seu respectivo eixo. Se você for mais rápido, você terá o eixo vertical ascendente desviado na sua direção.

- O objetivo é inclinar o eixo até agora que ele pressiona os feixes de ângulo amarelo, incliná-los e o eixo assim ficar preso no feixe de ângulo vertical 30. Quem conseguir ganhou esta rodada.

- O jogo é então manualmente trazido de volta ao estado inicial.

## Tarefas temáticas

Embora este modelo seja apenas um pequeno truque, há alguma tecnologia nele: Uma caixa de câmbio de equilíbrio.

- Gire lentamente na mesma direção de rotação em ambos os eixos ao mesmo tempo (por exemplo, no sentido horário em ambos os lados). Ambos os Z10s na engrenagem grande Z40 estão agora girando. O que exatamente o Z40 e o eixo vertical fazem?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Agora gire os dois eixos na direção oposta da rotação. O que o Z40 e o eixo vertical fazem agora?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

Configure pequenas tarefas:

- Gire os eixos Z10 para que o eixo vertical esteja apontando para um certo ângulo bem como girando em torno de seu eixo de rotação em um determinado ângulo (melhor leitura no Z40).

- Venha do outro lado: Gire o eixo vertical tanto em torno de si mesmo como obliquamente em um determinado ângulo para trazer a rotação dos eixos Z10 (leia-se dos soquetes de fixação) ambos a uma posição desejada.

# Sistemas

## 11 - Engrenagem de equilíbrio e trava de bloqueio - Jogo

# Informações adicionais

[1]	 Thomas Püttmann: O câmbio diferencial. ft:pedia 4/2014, S. 12–19.

[2]	Wikipedia: Engrenagem diferencial.

[3]	 Johannes Wiesinger: Equipamento compensando. Em www.kfztech.de.