# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 12 - Prensa

## Tarefa de construção

Uma prensa é usada para fixar e segurar uma peça de trabalho para que possa ser processada (por exemplo, lixamento) com ambas as mãos livres. As prensas são construídas com segurança de peças metálicas sólidas e são correspondentemente pesadas e estáveis. Na maioria dos casos, são adicionalmente fixadas em uma bancada ou em uma mesa.

- Construa o modelo de acordo com as instruções de construção, mas inicialmente apenas até e incluindo a alavanca montada transversamente, a qual você pode girar vigorosamente. Deixe de fora todos os reforços subsequentes. Aperte um pino ou um eixo fischertechnik verticalmente. Gire a alavanca rotativa no sentido horário até que as duas "mandíbulas" da prensa apertem a peça de trabalho. Observe como o modelo se dobra – devemos fazer algo a ver com isso.

- Adicione a próxima etapa da construção como reforço: O eixo metálico, guiado para os blocos de construção na parte de trás da prensa, protegerá a série de blocos de dobra. Para garantir que o eixo não caia, ele é fixado em ambos os lados com uma câmara de mola.

- Agora aperte uma peça de trabalho novamente. A dobra da parede traseira será muito menor – mas na frente, o suporte do parafuso ainda vai dobrar.

- Na próxima etapa de construção, complete os dois conectores vermelhos 30.

- Teste a prensa de novo. Os dois blocos de construção mantidos juntos pelos conectores já não se dobram tanto. Mas ainda assim o rolamento do parafuso em si terá que absorver grandes forças e dobrar a haste.

- Então, na próxima etapa de construção, nós complementamos a conexão cruzada acima do rolamento do parafuso.

- Agora é melhor, não é? No entanto, estas ainda são peças de plástico e não componentes de ferro sólido: Toda a estrutura pode agora ser dobrada com força de fixação suficiente.

- Podemos remediar isso com a próxima etapa, na qual também nos mantemos unidos no topo, acima das mandíbulas, à frente atrás.

- Agora as coisas estão estáveis. No entanto, com este último reforço, também sofremos uma desvantagem e talvez exageramos um pouco. Que desvantagem isso significa?

## Tarefa temática

- Qual é o propósito do pequeno slot que foi deliberadamente deixado entre os dois "mandris de mandíbula" na parte de trás da prensa (tal depressão também existe em prensas reais pela mesma razão)?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Vamos calcular quanta força a prensa nos dá. Com quantas vezes a força a peça de trabalho fica presa quando giramos com uma certa força na parte externa das alavancas? Aqui estão alguns parâmetros:

  - O "módulo" do parafuso e o bloco de construção de parafusos em que ele se assenta é sua viagem em uma revolução. É de 1 mm para este parafuso fischertechnik preto.

  - O strut transversal é um I-strut 90. É de 90 mm de ponta a ponta.

  - Os dois acoplamentos de bloqueio estão conectados até a metade. Cada um tem 15 mm de comprimento.

Se a alavanca transversalmente presa fica no meio, qual é a razão do caminho que a extremidade externa de uma metade da alavanca descreve em toda uma revolução em relação ao golpe do parafuso em uma revolução? Com exceção das perdas de atrito, este também é o fator pelo qual a força da fixação é maior do que a força com que se puxa (uma) metade da alavanca de operação.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Em uma prensa real, a alavanca de controle fica apenas muito frouxa e facilmente móvel no eixo de rotação do parafuso. Isso torna possível fazer algo para aumentar ainda mais a força de fixação. O quê?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

Você gostaria de dois quebra-cabeças?

Na fischertechnik, os suportes I são usados para serem aplicados longitudinalmente a componentes como vigas estruturais. A dimensão da grade de fischertechnik é de 15 mm. Esta é, por exemplo, a distância entre dois orifícios nas vigas estáticas. Os suportes l são sempre múltiplos inteiros de 15 mm de comprimento.

Os suportes x, por outro lado, destinam-se a ser montados em um ângulo de 45°. Eles têm, portanto, medidas tortas, ou seja, múltiplos inteiros de 15 mm∙2 (o famoso teorema de Pitágoras envia saudações).

Apenas os suportes I 75 e I 45 são instalados no suporte do grampo de parafuso – mas tudo em certo ângulo!

- Por que o suporte I 75 na parte de trás do suporte se encaixa exatamente como instalado nas transportadoras estáticas?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Por que os suportes I 45 montados na diagonal nas laterais se encaixam exatamente lá?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Sistemas

## 12 - Prensa

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Prensa.

[2]	Wikipedia: Passagem de parafuso.

[3]	Wikipedia: Engrenagem helicoidal.

[4]	Wikipedia: Módulo (engrenagem).

[5]	 Thomas Püttmann: Relações de engrenagens e marchas (Parte 2). ft:pedia 3/2011, S. 25–28.

[6]	Wikipedia: Pitágoras.

[7]	Wikipedia: Teorema de Pitágorad.

[8]	Duden Learnattack GmbH: Triplos de número pitagórico. Em lernhelfer.de.

[9]	Wikipedia: Triplo pitagórico.